АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2017 г. № 309

г.Юрьевец

- Об утверждении программы «Комплексное развитие

- коммунальной инфраструктуры Юрьевецкого городского поселения

- Юрьевецкого муниципального района 2017 - 2020 гг.»

Руководствуясь ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом Юрьевецкого городского поселения, администрация Юрьевецкого муниципального района

- Постановляет:

- Утвердить Программу «Комплексное развития коммунальной инфраструктуры Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района на 2017 - 2020 гг.»   согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах Юрьевецкого городского поселения, расположенных по следующим адресам: г. Юрьевец, ул. Советская ,         д. 97, г. Юрьевец, ул. Тарковского, д. 1а и разместить на официальном сайте администрации Юрьевецкого муниципального района «юрьевец-официальный.рф».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Добрягина С.М.

Глава Юрьевецкого

муниципального района                                                    Ю.И.Тимошенко

Приложение

к постановлению

Юрьевецкого муниципального района

От 11.08.2017 г. №309

Муниципальная целевая программа                                                                                                                                          комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьевецкого городского поселения на 2017-2019 годы

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьевецкого городского поселения 2017-2019г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Устав Юрьевецкого городского поселения; - Генеральный план Юрьевецкого городского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| Основные разработчики программы | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Задачи Программы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2.Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 3. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 4. Снижение издержек при оказании ЖКУ; 5. Снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса. 6.Улучшение санитарного состояния территорий Юрьевецкого городского поселения. |
| Сроки реализации Программы | Начало – 2017 год Окончание – 2019 год |
| Объемы финансирования | Ориентировочно на 2017-2019 годы тыс. руб. |
| Мероприятия Программы | 1. Для развития водоснабжения городского поселения: - создание локальных источников водоснабжения (артезианские скважины); 2. Для развития газоснабжения городского поселения: - разработка проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов по г. Юрьевец. 3. Для развития электроснабжения городского поселения: - модернизация сетей уличного освещения по автобусному маршруту г. Юрьевец с заменой светильников с лампами накаливания и ДРЛ на светодиодные светильники; 4.Для улучшения санитарного состояния территорий городского поселения: -устройство оборудованных контейнерных площадок для населения на территории Юрьевецкого городского поселения (в границах домов частного сектора-малоэтажной застройки) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; 2. Снижение эксплуатационных затрат; 3. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 4. Улучшение санитарного состояния территорий Юрьевецкого городского поселения. |

2. Характеристика городского поселения

Юрьевецкое городское поселение расположено на правом берегу р. Волга, на повороте реки на юг, напротив впадения рек Унжи и Немды в 132 км выше по реке от города Нижний Новгород и в 174 км ниже по течению от г. Кострома. Общая площадь земель Юрьевецкого городского поселения в его современных административных границах – 911га. Численность населения города, по предварительным данным    на 01.01.2017 года составила 8378 человек.

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства                                   городского поселения

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Юрьевецкого городского поселения характеризуется следующими параметрами.

Таблица 1

| Показатель | Ед. измер. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 297,5 | 296,4 | 297,4 | 297,4 | 297,5 | 297,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.м2 | 161,4 | 161,4 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.м2 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 132,3 | 132,4 | 132,5 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| учета холодного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учета горячего водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учета теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность сетей | км | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Подача воды в сети | тыс. м3 | 276,6 | 282,1 | 286,7 | 285,0 | 288,0 | 287,0 |
| Отпуск воды всем потребителям | тыс. м3 | 232,1 | 238,8 | 243,5 | 245,0 | 250,0 | 252,0 |
| в том числе населению | тыс. м3 | 191,4 | 194,4 | 199,1 | 201,7 | 207,5 | 208,1 |
| объем потерь | тыс. м3 | 44,5 | 43,3 | 43,2 | 41,5 | 40,0 | 39,0 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 16,8 | 16,5 | 17,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Нормативное | м3/год | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | тыс. м3/ сут. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Отведено сточных вод | тыс. м3 | 64,8 | 68,3 | 62,2 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |

2.3. Прогноз развития  Юрьевецкого городского поселения с учетом социально-экономических условий

- Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 55%;                                                                                              - Увеличить долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 6%;

- Снизить количество аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса до 30 случаев в год;

-  Снизить количество жалоб со стороны граждан по услугам жилищно-коммунального комплекса до 50 в год;                                                                                                                           -  Повысить качество предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

-  Улучшить санитарное состояние территорий Юрьевецкого городского поселения.

3. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Теплоснабжение

В настоящее время, централизованное теплоснабжение города осуществляют 2 предприятия частной формы собственности, которые эксплуатируют арендованное имущество. Данные предприятия обслуживают 14 отопительных котельных, в которых установлено 46 котлоагрегата.  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 20,26 км, которые подведены к 220 жилым многоквартирным и частным домовладениям, общей отапливаемой площадью в 110,9тыс. кв.м. Удельный вес площади жилищного фонда города, оборудованного центральным отоплением, составил 37,3%.

3.1.1. Технические характеристики системы теплоснабжения

- установленная мощность котельных   57,88 Гкал/час                                                                                                     - присоединенная мощность котельных  16,95 Гкал/час                                                                                                     - потери воды    13,0  тыс. м3                                                                                                                             - износ котельных на 01.01.2017 г.   80,0 %

3.1.2. Характеристика основных проблем систем теплоснабжения:

- высокий уровень износа сетей.

3.2. Водоснабжение

В настоящее время  водоснабжение Юрьевецкого городского поселения осуществляется за счёт воды, забираемой для хозяйственно-питьевых и технических целей подземных  источников. Действует 12 артезианских скважин (в т.ч. 3 шт. в микрорайоне Глазовая гора), собственником которых является частное предприятие.

Протяжение уличной водопроводной сети составляет 44,1 км, степень износа которой составляет около 70,0 %. Данные водопроводные сети являются собственностью администрации Юрьевецкого муниципального района.

Вода, забираемая из подземных водоисточников, не полностью отвечает требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль над качеством» и СанПина 2.1.4. 1074-01 по повышенному содержанию в ней железа (микрорайон Глазовая гора).

3.2.1.Техническая характеристика системы водоснабжения:

-протяженность водопроводов 49 км

-подача воды в сеть 286,7 тыс. м3

-потери воды   43,2 тыс. м3

-износ водопроводного хозяйства 70,0%.

3.2.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения:

- ветхость водопроводных сетей: объясняется тем, что 25% магистральных водопроводных сетей эксплуатируется с 1957 года и 5,5 км сетей составляют асбесто-цементные трубы диаметром 100-200 мм;

- отсутствие приборов технологического учета расхода воды, контроля давления в водопроводных сетях и системы автоматического контроля технологических параметров режима работы сетей и сооружений водоснабжения;

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования;

- значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных районах города;

- рост уровня фактических потерь воды на всех стадиях оказания услуги.

3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Система водоотведения на территории Юрьевецкого городского поселения находится на довольно низком уровне. В настоящее время единой системы канализации в городе нет. Всего в городе 4 канализационных насосных станций, осуществляющих отвод сточных вод от многоэтажной застройки, больницы и других канализованных объектов. Обеспеченность жилищного фонда канализацией – 30%. Основное же население города пользуется выгребными ямами.   Сети и сооружения канализации города имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 11,4 км.

Для приема всех стоков города имеются очистные сооружения канализации, которые выработали свои эксплуатационные сроки.

3.3.1. Характеристика основных проблем систем водоотведения и очистки сточных вод:

-   высокий уровень износа сетей, насосного оборудования;

-высокий уровень износа магистральных канализационных коллекторов города;

-  моральный и физический износ КНС;

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования.

3.4. Электроснабжение

Обслуживание электрических сетей на территории Юрьевецкого городского поселения осуществляет ОАО «Юрьевецкие электрические сети». Протяженность электрических сетей составляет 182,2 км, имеется 48 трансформаторных подстанций, оборудование которой устарело и требует замены. Обслуживание сетей уличного освещения осуществляет администрация Юрьевецкого городского поселения, износ которых составляет 70,0 %  и требует модернизации сетей уличного освещения по автобусному маршруту г. Юрьевец с заменой светильников с лампами ДРЛ на светодиодные и восстановление освещения на  улицах частного сектора (малоэтажной застройки).

3.4.1. Характеристика основных проблем систем  электроснабжения:

- высокий уровень износа сетей.

3.5. Санитарное состояние территорий Юрьевецкого городского поселения

Администрацией Юрьевецкого городского поселения на основании требований экологического природоохранного законодательства,  Федерального  Закона «Об охране окружающей среды», Федерального закона «Об отхода  производства  и потребления» проведена работа по разработке Генеральной схемы  санитарной очистки города Юрьевец. Принятая схема очистки и уборки территории города должна обеспечить рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов. На территории городского поселения расположено 104 контейнерные площадки,  где размещены  177 контейнеров.

В городе отмечается высокая замусоренность улиц и дворов. Это вызвано нехваткой оборудованных контейнерных площадок,  в результате низкого процента заключения договоров на сбор и вывоз ТБО юридических лиц и собственников домов  частного сектора со специализирующей организацией.

3.5.1. Характеристика основных проблем

- отсутствие оборудованных контейнерных площадок

3.6. Газификация

В Юрьевецком городском  поселении отсутствует природный газ, что является важной проблемой для социально-экономического развития городского поселения. Газификация даст новый толчок для подъема экономики города, а также для повышения уровня жизни населения и инвестиционной привлекательности.  Будут переведены на природный газ 7 котельных, 4814 квартир в  многоэтажных домах и  около 3000 частных жилых дома.

В настоящее время вопрос по газификации города находится в стадии оформления организационно-технических мероприятий с соответствующими структурами ОАО «Газпром».

3.6.1.Характеристика основных проблем газификации городского поселения

-разработка схемы наружного газопровода среднего давления;

-разработка схемы наружного газопровода низкого давления;

-разработка  проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов по г. Юрьевец.

4. Основные мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьевецкого городского поселения на 2017-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Устройство системы подачи и хранения воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Глазовая гора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание локальных источников водоснабжения (артезианские скважины). Приведе- ние в рабочее состояние резервных источников водоснабжения ( природные источники-колодцы и родники) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Модернизация сетей уличного освещения по автобусному маршруту с заменой светильников с лампами ДРЛ на светодиодные | 4491900 | 1497 300 | 1497300 | 1497300 | 0,0 |
| 4 | Устройство оборудованных контейнерных площадок на территории Юрьевецкого городского поселения для населения | 1493500 | 455 000 | 470 000 | 568 500 | 0,0 |
| 5 | Разработка проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов по г.Юрьевец | 491600 | 491600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проведение мероприятий по возврату имущества коммунальной инфраструктуры (артезианских скважин) в муниципальную собственность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту

программы в администрацию Юрьевецкого городского поселения по адресу: г.Юрьевец, ул. Тарковского, д. 1-а, кабинет 12 или по электронной почте: www.gorod-yurevec.ru