ООО  "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ   МАСТЕРСКАЯ"

- Заказчик:       Администрация Юрьевецкого городского поселения

- Юрьевецкого муниципального района

- Ивановской области

- Заказ: № 12/2009

ЮРЬЕВЕЦ

ПОЛОЖЕНИЯ

О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ

| Директор, Почетный строитель России | Зыкова Г.П. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Зыкова Г.П. |
| Главный архитектор мастерской, Почетный архитектор Ивановской области | Логинычева Т.Ю. |
| Главный архитектор проекта | Зотикова С.Б. |

- СОСТАВ  ПРОЕКТА

| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |
| --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании. Графические материалы положения о территориальном планировании |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| ТОМ I | Пояснительная записка |
| ТОМ II | Графическая часть |
| ТОМ III | Охрана окружающей среды |
| ТОМ IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| Исходные данные для разработки генерального плана |  |

- Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| Положения о территориальном планировании |  |  |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………. | 5 |
| 2. | Цели и задачи территориального планирования ………………………… | 5 |
| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения ………………………........................... | 7 |
| 3.1. | Основные принципы реконструкции центральной части города …………………. | 8 |
| 3.2. | Реорганизация и развитие производственных территорий ……………………….. | 8 |
| 3.3. | Развитие жилых территорий ……………………………………………………………. | 12 |
| 3.4. | Развитие общественных территорий ………………………………………………….. | 14 |
| 3.5. | Развитие транспортной инфраструктуры ……… …………………………………… | 15 |
| 3.6. | Развитие инженерной инфраструктуры ………………………………………………. | 16 |
| 3.7. | Развитие рекреационных территорий ………………………………………………… | 23 |
| 3.8. | Территории спецназначения ……………………………………………………………. | 23 |
| 3.9. | Инженерная подготовка и защита территории ………………………………………. | 23 |
| 4. | Эколого-градостроительная стратегия ……………………………………… | 24 |
| 5. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………………...... | 25 |
| 6. | Мероприятия по правовому обеспечению реализации генерального плана ……………………………………………………………………………………... | 25 |
| 7. | основные технико-экономические показатели …………………………… | 26 |

| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Масштаб |
| 1. | Генеральный план города (основной чертеж) ...................................................... | 1:5000 |
| 2. | Историко-культурное наследие. Зоны охраны объектов культурного наследия и зоны регулирования застройки ..................................... | 1:5000 |
| 3. | Жилые территории и жилищный фонд. Размещение объектов капитального строительства ............................................ | 1:10000 |
| 4. | Общественно-деловые территории и объекты обслуживания. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 5. | Производственные территории. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и объектов обслуживания. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 6. | Схема улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 7. | Природный каркас. Размещение объектов зеленого строительства ................................................... | 1:10000 |
| 8. | Схема водоснабжения. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 9. | Схема канализования. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 10. | Схема теплоснабжения. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 11. | Схема газоснабжения. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 12. | Схема электроснабжения. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |
| 13. | Схема ливневой канализации и инженерной подготовки территории. Размещение объектов капитального строительства ........................................... | 1:10000 |

- Положения о территориальном планировании

1. Общие положения

Генеральный план города Юрьевца разработан в рамках муниципального контракта № 6 от 30.11.2006 г. на основании  задания, утвержденного Главой Юрьевецкого муниципального района.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области".

При разработке генерального плана использованы материалы государственных программ социально-экономического развития Ивановской области, Стратегии социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, программ социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района.

В процессе разработки проекта проведён анализ ранее выполненной градостроительной документации:

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки центральной части г. Юрьевца. Институт "Ивановогражданпроект", Иваново, 1988 г.;

- Проект охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Юрьевца, НИПМ Москва, 1975 г.;

- Схема территориального планирования Ивановской области. НПЦ "Земля", М., 2008 г., утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 г.  № 255-п;

- "Схема территориального планирования Юрьевецкого муниципального района", утвержденная решением Совета депутатов Юрьевецкого муниципального района  от  29.12.2009 г.  № 405.

Генплан разработан на основе топографической съёмки М  1:2000, откорректированной по состоянию на декабрь 2007 г. и оцифрованной филиалом "Верхневолжского аэрогеодезического предприятия" экспедицией №133  г. Иваново.

В качестве расчетных сроков приняты:

- исходный год      - 2013 г.;

- первая очередь  - 2023 г.;

- расчетный срок  - 2033 г.

Перспективный срок реализации генерального плана - 2053 г.

2.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана развития города является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Задачи  Генерального  плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений, обеспечивающих их решение;

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

- обеспечение эффективного использования городских территорий;

- обеспечение экологической безопасности;

- улучшение жилищных условий;

- развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития туристического комплекса и сопутствующих отраслей.

Прогнозируемая численность населения к концу расчётного строка с учётом наметившейся  положительной динамики постепенного роста рождаемости и снижения уровня смертности принята 11,0 тысяч человек. Улучшение качественных характеристик городской среды должно позитивно отразиться на показателях естественного движения населения. Количество семей на расчётный срок при прогнозируемом коэффициенте семейности 2,5 будет составлять 4400 семей. Исходя из прогнозируемых показателей возрастной структуры населения, ориентировочные объёмы трудовых ресурсов составят порядка 6,3 тыс. человек.

Решения генерального плана направлены на улучшение градостроительной ситуации, оптимизацию использования территориальных ресурсов, уменьшение влияния негативных факторов, а также предотвращение возможности их появления.

Генеральным планом предлагается изменение границы г. Юрьевца с включением земель Соболевского сельского поселения 113,33 га, Юрьевецкого городского поселения – 84,77 га.

Схема изменения границ города

Описание  земельных  участков,  планируемых  к  включению  в  состав  земель  г. Юрьевец, Юрьевецкого  муниципального  района  Ивановской  области

| N п/п | Земельный участок (адрес, расположение) | Форма собствен-ности | Кадастровый номер (при наличии) либо описание местоположения, площадь участка | Площадь, включае- мая в состав города | Основание включения в границу населенного пункта | Категория земель |  | Цель включения земельного участка в границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факти-ческая | плани- руемая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗЕМЛИ СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | участок примыкает к границе города в районе консервного завода (ул. 40 лет ВЛКСМ, 45) . Не используется с 1990гг. | частная (ООО "Мастер-гранд") | 37:22:020302:176 77,6148 га | 69,47 га | создание условий для повышения инвестиционной привлекатель-ности земель-ного участка | земли с/х назначения | земли насе-ленных пунктов | размещение объектов туризма, отдыха и спорта, жилищного фонда, объектов транспортной инфраструктуры |
| 2 | участок примыкает к западной границе города севернее ул. Школьная - коллективные огороды – не используются; - коллективный сад "Тополек" – частично используется; - коллективный сад "Волга"– не используется; - земли Соболевского сельского совета – не используются | государст-венная | 37:22:020312: 11,6098 га 37:22:020308: 2,1 га 37:22:020311: 3,0 га 37:22:020309: | 19,39 га | создание условий для повышения инвестиционной привлекатель-ности земель-ного участка | земли с/х назначения | земли насе-ленных пунктов | размещение кварталов усадебной застройки, объектов обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | участок примыкает к западной границе города южнее ул. Школьная. - поле, заросшее кустами; - верховье овраг а | государст-венная | 37:22:020313: 23,1187 га; 37:22:020302:227 11,2683 га | 23,23 га | создание условий для повышения инвестиционной привлекатель-ности земель-ного участка | земли с/х назна-чения, земли лесного фонда | земли насе-ленных пунктов | размещение кварталов усадебной застройки, объектов обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры |
| 4, 5, 6, 7 | участки примыкают к западной границе города южнее ул. Школьная, восточнее оврага | государст-венная | 37:22:020302:227 11,2683 га | 1,24 га | организация транспортной связи с южной рекреационной зоной города | земли лесного фонда | земли насе-ленных пунктов | строительство магистральной улицы |
|  | итого |  |  | 113,33 га |  |  |  |  |
| ЗЕМЛИ ЮРЬЕВЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,9 | участки примыкают к восточной границе города в районе дамбы и речного порта | государст-венная | 37:22:020501: | 4,33+ 0,14 =4,47 га | отнесение территории берегозащитной дамбы и речного порта к одной категории земель | земли водного фонда | земли насе-ленных пунктов | уточнение границы с учетом фактического зем-лепользования |
| 10 | участок примыкает к западной границе города в районе ул. Герцена | государст-венная | 37:22:020291: | 1,21 га | включение существующей усадебной застройки в границы города | земли лесного фонда | земли насе-ленных пунктов | уточнение границы с учетом фактического землепользования |
| 11 | участок примыкает к западной границе города в районе ул. Пучежской | государст-венная | 37:22:020291: | 1,25 га | включение существующей усадебной застройки в границы города | земли лесного фонда | земли насе-ленных пунктов | уточнение границы с учетом фактического землепользования |
| 12, 13,14 | острова "Асафовы Горы" | государст-венная | 37:22:020501:1, 79,97 га 37:22:020501:2, 0,67 га 37:22:020501:3 0,20 га | 80,84 га | заключение Совета Юрье-вецкого г.п. по результатам пуб-личных слушаний по проекту "Генеральный план г.Юрьевец" от 10.10.2012 г. | земли лесного фонда | земли насе-ленных пунктов | для организованного туризма и отдыха |
|  | итого |  |  | 84,77 га |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 201,1 га |  |  |  |  |

Примечание:    включаемые в состав города сельскохозяйственные земли Соболевского сельского поселения не используются по назначению с начала 1990 годов;

Включение земельных участков №№ 1-14 (табл. 6.2.1) в границы г. Юрьевец должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством (№136-ФЗ  от 25.10.2001 г. "Земельный кодекс РФ", № 172-ФЗ от 21.12.2004  "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую", №131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и др.).

По генеральному плану площадь города увеличится на 201,1 га и составит 1112,5 га.

3.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ

При разработке генерального плана города учитывалась особенность Юрьевца  -исторический город на Волге с уникальным природным ландшафтом и сохранившейся планировочной структурой 17-18 вв.

Генеральным планом предлагается:

- создание туристического центра на основе исторического и природного потенциала города с организацией историко-культурного заповедника регионального значения в соответствии с СТП Ивановской области;

- максимальное сохранение наиболее ценной природно-ландшафтной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы территории города. Сохранение, восстановление и формирование внутригородских панорам исторического центра. Организация "зеленого пояса" на основе уникального природного ландшафта с устройством "пейзажного парка" на склонах приволжской гряды с сохранением соотношения между массивами леса и открытыми пространствами, покрытыми лугами, устройством обзорных площадок, благоустройством туристических троп;

- сохранение, изучение и популяризация памятников, расположенных на территории города, составляющих целостный историко-культурный и природный комплекс;

- формирование на территориях с высокой потенциальной градостроительной ценностью, в настоящее время занятых нефункционирующими промышленными предприятиями, общественно-деловых и туристических зон;

- объединение основной и южной частей города путем включения в состав городских территорий, неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, расположенных между ними;

- приоритетное направление  жилищного строительства – усадебная застройка;

- развитие системы подцентров обслуживания, являющихся территориальными ядрами планировочной структуры города;

- проведение берегоукрепительных работ, завершение реконструкции  берегозащитной дамбы,  устройство набережных вдоль дамбы и в южной части "Глазовой горы";

- упорядочение территорий и мест размещения производственных объектов, ГСК.

- оптимизация дорожно-транспортных связей, формирование въездных магистралей;

- решение вопросов инженерного обустройства территории.

  - Основные принципы реконструкции центральной части города

- Существующая планировочная структура центральной части города должна оставаться неизменной основой для дальнейшего развития;

- Реконструкция кварталов должна производиться комплексно с выполнением работ по инженерной подготовке территории, заменой инженерных коммуникаций, новым строительством и обновлением существующих зданий, улучшением благоустройства внутриквартальных территорий, с учётом интересов жителей;

- Силуэт исторической части города – важнейшая черта его своеобразия. Необходимо максимально восстановить и раскрыть архитектурные доминанты;

- Градостроительную среду следует улучшать с минимальными разрушениями, отдавая предпочтение сохранению, реставрации и реновации исторических зданий;

- Новая архитектура по своим масштабам и членениям должна соответствовать исторической окружающей застройке;

- Повышение уровня благоустройства публичных территорий;

- Изменение функционального назначения производственных территорий, расположенных в историческом центре с учетом требований стратегического развития города. Формирование зон общественно-деловой активности для размещения туристических, торгово-коммерческих и рекреационных объектов;

- Общественные здания должны строиться или реконструироваться в соответствии с новыми социальными задачами и общественными потребностями.

3.2.  Реорганизация и развитие производственных территорий

В целях рационального использования территории города предлагается упорядочение и перепрофилирование производственных территорий (изменение целевого назначения), сокращение санитарно-защитных зон предприятий за счёт внедрения природоохранных мероприятий и современных технологий, а также перенос ряда предприятий на новые площадки.

Сохраняемые объекты производственной,  коммунальной,  транспортной и инженерной инфраструктуры, спецназначения

| Литер на плане | Организационно-правовая форма и наименование предприятия |  | Адрес | S, га |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | по ГП |  |
| 1. Производство готовых металлических изделий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ООО "Дровосек" (аренда помещений у ООО "Омега") |  | ул. Суворова, 1 (территория ДОК) | - | - |  |
| 2. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ИП Кривин Александр Викторович |  | ул.Промышленная,4 | 0,10 | 0,08 |  |
| 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | #### ООО "Омега" |  | ул. Суворова, 1 | 27,21 | 14,06 | частичное перепрофилирование |
| 4. Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | #### ООО "Юрьевецкая швейная фабрика" |  | пр. Мира, 25 | 1,08 | 1,04 | внедрение природоохранных мероприятий, обоснование достаточности СЗЗ |
| 4.3 | #### ООО ТПК "Шторм" (аренда помещений у ООО "Омега") |  | ул. Суворова, 1 | - | - |  |
| 5. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | #### Юрьевецкий Рыбоцех |  | ул. Осипенко, 1 | 1,61 | 1,72 | частичное перепрофилирование, реорганизация с измене-нием класса опасности |
| 5.5 | #### ОАО "Юрьевецкий консервный завод" |  | ул. 45 лет ВЛКСМ, 45 | 2,21 | 2,46 | - II – II - |
| 6. Предприятия транспорта и объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ООО "АТП" |  | ул.Промышленная,4 | 3,49 | 2,43 | частичное перепрофилирование, внедрение природоохран-ных мероприятий, обос-нование достаточности СЗЗ |
| 6.6 | ООО "Золотое колесо" |  | ул.Промышленная,4 (территория АТП) | - | - |  |
| 6.15 | Аэродром легкой авиации - ЗАО "Юрьевецкая туристическая авиакомпания" |  | за границей города в р-не ул. Пушкина, ул. Московская | - | - |  |
| 7. Коммунально-складские предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ООО "Теплоцентраль" | ул. Чкалова, 2 |  | 1,07 | 0,98 | внедрение природоохран-ных мероприятий, обос-нование достаточности СЗЗ |
| 7.2 | ООО "ЖКУ" (водоканал) | ул. Чкалова, 2 (на тер.Теплоцентраль) |  | - | - |  |
| 7.3 | ОАО "Домоуправление" | ул. Чкалова, 2 |  | 0,43 | 0,42 |  |
| 7.4 | ООО "Агро-Траст" (вывоз ТБО) | ул. Чкалова, 2 |  | 0,63 | 0,62 | внедрение природоохран-ных мероприятий, обос-нование достаточности СЗЗ |
| 7.5.1 | ГУ отряд №8 ФПС ПЧ-32 | ул. Советская, 38 |  | 0,15 | 0,15 |  |
| 7.5.2 | ГУ отряд №8 ФПС ПЧ-33 | ул. Суворова, 1а |  | 0,08 | 0,10 |  |
| 7.6.1 | ГУ Ивановской области "Юрьевецкая районная станция по борьбе с болезнями животных" | ул. Парижской Коммуны, 14а |  | 0,06 | 0,08 |  |
| 7.6.2 | -- " – (ветлаборатория) | ул. Пушкина, 25 |  | 0,74 | 0,74 |  |
| 7.7 | Склады бывшего РАЙПО | ул.Промышленная,9 |  | 0,81 | 0,88 |  |
| 7.8 | Склад стройматериалов | ул. 40 лет ВЛКСМ, 45 (на тер. консервного завода) |  | 0,38 | 0,38 | внедрение природоохран-ных мероприятий, обос-нование достаточности СЗЗ |
| 8. объекты спецназначения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище (старое) | ул. Герцена |  | 6,07 | 6,07 |  |
| 8.2 | Кладбище (новое) | 300 м от гр. города, вдоль автодороги Кинешма-Юрьевец |  | - | - |  |
| 9. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО "Теплоцентраль" |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Котельная №1 |  | ул. Титова | 1,34 | 0,39 | частичное перепрофилирование |
| 9.1.2 | Котельная №2 |  | ул. Чкалова, 5 (ЦРБ) | - | - |  |
| 9.1.3 | Котельная №3 |  | ул. Чернышевского | 0,07 | 0,07 |  |
| 9.1.4 | Котельная №4 |  | пр. Мира | 0,07 | 0,07 |  |
| 9.1.5 | Котельная №5 |  | ул. Советская, 16 (на тер. ц. занятости) | - | - |  |
| 9.1.6 | Котельная №6 |  | пер. Заводской | - | 0,07 |  |
| 9.1.7 | Котельная №7 |  | ул. Текстильная | 0,04 | 0,04 |  |
| 9.1.8 | Котельная №8 |  | пер. Красноугольный | 0,09 | 0,10 |  |
| 9.1.9 | Котельная №9 |  | ул. Советская (на тер-и пристани) | - | - |  |
| 9.1.10 | Котельная №10 |  | ул. Советская, 112 (на тер. льнофабр.) | 1,00 | 0,27 |  |
| 9.1.11 | Котельная №11 |  | ул. Школьная | 0,25 | 0,18 |  |
| 9.1.12 | Котельная №17 |  | ул. Интернациональная | 0,02 | 0,02 |  |
| 9.1.13 | Котельная №19 |  | ул. Осипенко (на тер. Рыбоцеха) | - | - |  |
| 9.1.14 | Котельная №20 |  | пер. Волжский | 0,05 | 0,05 |  |
| 9.1.15 | Котельная №22 |  | ул. Санаторная | 0,04 | 0,04 |  |
| 9.1.16 | Котельная №23 |  | ул. Чкалова, 2 | - | - |  |
| 9.1.17 | Котельная №24 |  | ул.Промышленная,4 | - | 0,28 |  |
| Автономные котельные мощностью более 1 МВт |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.18 | Котельная бани №1 |  | ул. Советская, 108 | - | - |  |
| 9.1.19 | Котельная школы-интерната |  | ул. Советская, 99 | - | - |  |
| 9.1.20 | Котельная районной администрации |  | ул. Советская, 37 | - | - |  |
| 9.3 Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Резервуары-накопители питьевой воды |  | ул. Октябрьская | 0,51 | 0,51 |  |
| 9.5 Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | ПС - "Юрьевец" 110/35/10 |  | ул. Промышенная,10а | 1,08 | 1,12 |  |
| 9.5.2 | ОАО "Юрьевецкие электрич. сети" |  | ул. Чкалова, 4а | 0,31 | 0,31 |  |
| 9.5.3 | Юрьевецкий РЭС |  | ул. Промышенная, 10а | 0,60 | 0,63 | внедрение природоохран-ных мероприятий, обос-нование достаточности СЗЗ |
| 9.6 Объекты связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" |  | ул. Парижской Коммуны, 14 | 0,27 | 0,27 |  |
| 9.6.2 | Вышка сотовой связи "МТС" |  | ул. Чкалова | 0,01 | 0,01 |  |
| 9.6.3 | ООО "Лира" (вышка Билайн) |  | ул. Московская, 5 | 0,01 | 0,01 |  |
| 9.7 Сооружения инженерной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Управление эксплуатации инженерных сооружений |  | пер. Волжский, 2 | 0,28 | 0,26 |  |

Площадь территорий сохраняемых объектов производственной,  коммунальной,  транспортной, инженерной инфраструктуры и территорий спецназначения - 40,91 га.

Проектом предусматривается проведение градостроительной реконструкции, направленное на преобразование производственных территорий, повышение их инвестиционной привлекательности и активизации хозяйственной деятельности. Предусмотрено изменение функционального назначения территорий бездействующих предприятий.

Территории объектов производственной, коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, подлежащие перепрофилированию

| Литер на ГП-11 | Организационно-правовая форма и наименование предприятия | Адрес | S, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  |  |  |
| 2.2* | ИП Киселев (бывшая ЗАО “ПМК-7") | ул. Санаторная, 7 | 0,25 |
| 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |
| 3.3* | #### ИП Мухин А.Ю. (пилорама) | ул. Пушкина, 17 | 0,09 |
| 4. Текстильное и швейное производство |  |  |  |
| 4.2* | #### ЗАО "Юрьевецкая льнофабрика" | ул. Советская, 112 | 2,72 |
| 5. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |  |  |  |
| 5.1* | АООТ “Юрьевецкий хлебозавод” | ул. Советская, 126 | 0,30 |
| 5.3* | #### Пивоваренный завод | ул. Интернациональная | 1,35 |
| 5.3.1* | #### Коптильня пивоваренного завода | ул. Интернациональная | 0,07 |
| 6. Предприятия транспорта и объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.1 | ООО "Автофаворит" (автостанция) | ул. Советская, 24 | 0,25 |
| 6.3 | ООО "Техсервис" | ул. Урицкого, 9 | 3,13 |
| 6.4 | ИП Штурмина Галина Дмитриевна (автосервис) | ул. 40 лет ВЛКСМ, 45 | 0,47 |
| 6.5.1* | бывш. Юрьевецкий порт (пассажирская пристань) | ул. Советская, 2а | 0,98 |
| 6.5.2* | бывш. Юрьевецкий порт (грузовая пристань) | ул. Карла Маркса,2а | 0,47 |
| 6.9* | ИП Виноградов | ул. Советская,112-в | 0,70 |
| 6.10* | ИП Зернов М.А. | ул. Советская,112-д | 0,11 |
| 6.11* | ИП Белова Е.В., ИП Леонтьев М.В. | ул. Советская,112-ж | 0,24 |
| 6.12 | ИП Баранова Е.Н. | ул. Советская,112-к | 0,11 |
| 6.13.3 | Лодочные гаражи на 11 л/м | в районе ООО"Омега" | 0,08 |
| 6.14 | Теплый гараж на 4 м/м ООО "Теплоцентраль" | ул.Юных Пионеров,8а | 0,13 |
| 7. Коммунально-складские предприятия |  |  |  |
| 7.9* | Юрьевецкий ПОТ (склад угля) | ул. Карла Маркса | 0,76 |
| 7.10 | ИП Бедов Л.С. | ул. Советская, 112-и | 0,21 |
| 7.11 | ООО "Визит" | ул. Пушкина, 17 | 0,27 |
| 9. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 9.4 Объекты газоснабжения |  |  |  |
| 9.4.1 | ООО "Иваново СГ- Сервис" | ул. Достоевского, 21а | 0,70 |
| Итого: |  |  | 14,45 |
| * - нефункционирующие предприятия по состоянию на 01.01.07г. |  |  |  |

Генеральным планом предусмотрены резервные территории 27,9 га для размещения производственных и коммунальных объектов IV и V классов с учетом соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к размещению, в том числе: 18,8 га - на свободных территориях, 8,1 га – на территориях нефункционирующих производственных объектов.

Предусмотрено формирование производственных узлов  вдоль ул. Промышленной и в районе ООО "Омега".

Площадки для размещения предприятий пищевой промышленности 5,28 га выделены вне санитарно-защитных зон предприятий других отраслей промышленности из них на свободных территориях – 1,1 га.

Упорядочение производственных территорий позволит сократить  площадь СЗЗ на   с 60,1 га до 52,5 га (на 12 %).

3.3.  Развитие  жилых  территорий

Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости улучшения качества жилья, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

Проектом предусматривается увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана до 2,0 тыс. м2 в год, к концу расчётного срока – до 3,5 тыс. м2. При этом, среднегодовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,16 м2 на 1 человека.

Планируемый объём нового жилищного строительства за период 2013-2033 г.г. – 43,3 тыс. м2, в т. ч. на первую очередь 17,1 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчётного срока составит 29,0 м2 на 1 человека. Необходимо отметить, что показатель жилищной обеспеченности будет дифференцирован в зависимости от типа застройки.

В рамках генерального плана новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести как на свободных территориях, так и со сносом  в кварталах, формирующих основные магистральные улицы: Советская, Пушкина, Германа Титова,  Школьная, Суворова.

Усадебное строительство намечено на свободных территориях, в районе  ул. Московская, Фурманова, Максима Горького, Октябрьская, Советская, Слободская, на присоединяемых к городу территориях вдоль ул. 40 лет ВЛКСМ, Школьная, а также на участках со сносом старого ветхого фонда по ул. Ленина, Октябрьская, Фурманова, Школьная и сносом коллективных садов, расположенных вдоль ул. Осипенко и Волжская.

Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчётного срока потребуется 35,3 га территории. Площадки определены как на свободных территориях 27,0 га, так и в условиях реконструкции 8,3 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки площадки для 2-3х этажной застройки – 1,9 га (6,5 тыс. м2 общ. пл.), усадебной застройки - 9,6 га (6,4 тыс. м2 общ. пл.).

На первую очередь запланирован снос 6,2 тыс. м2 общей площади ветхого жилого фонда расположенного в центральной исторической и нагорной частях города по ул. Советская, Ленина, Октябрьская, Фурманова, Пушкина.

Всего в пределах расчетного срока убыль жилищного фонда составит  17,8 тыс. м2 общей площади, в том числе ветхого - 14,5 тыс. м2 (11,6 тыс. м2  под строительство жилой застройки).

Жилищный фонд, расположенный в СЗЗ предприятий по ул. Промышленной, предлагается использовать для размещения объектов обслуживания.

Жилищный фонд города к концу расчетного срока (2033 г.) составит 318,7 тыс.м2 общей площади.

- Новое  жилищное  строительство  на  расчетный  срок

| Расчётный район | усадебная застройка |  |  | 2-3эт. застройка |  |  | 4-5эт. застройка |  |  | всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га |
| 1 | 5,5 | 12,7 | 8,2 | 4,1 | 9,5 | 1,2 | - | - | - | 9,6 | 22,2 | 9,4 |
| 2 | 3,9 | 9,0 | 5,8 | 7,5 | 17,3 | 2,2 | 1,1 | 2,5 | 0,2 | 12,5 | 28,9 | 8,2 |
| 3 | 9,3 | 21,5 | 13,8 | 11,5 | 26,5 | 3,4 | - | - | - | 20,8 | 48,0 | 17,2 |
| 4 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Итого | 19,1 | 44,1 | 28,3 | 23,1 | 53,4 | 6,8 | 1,1 | 2,5 | 0,2 | 43,3 | 100 | 35,3 |
| в т.ч.: - на свободных территориях | 16,7 | 38,6 | 24,7 | 8,5 | 19,6 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 0,2 | 26,3 | 60,7 | 27,4 |
| - на застроенных территориях | 2,4 | 5,5 | 3,6 | 14,6 | 33,8 | 4,3 | - | - | - | 17,0 | 39,3 | 7,9 |

- Первая  очередь  нового  жилищного  строительства

| Расчётный район | усадебная застройка |  |  | 2-3эт. застройка |  |  | 4-5эт. застройка |  |  | всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га | тыс. м2 общ. пл. | % к нов. стр. | площадь, га |
| 1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 2,4 | 5,5 | 0,7 | - | - | - | 2,7 | 6,3 | 1,2 |
| 2 | 2,4 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 7,2 | 0,9 | - | - | - | 5,5 | 12,7 | 4,5 |
| 3 | 4,4 | 10,2 | 6,5 | 4,4 | 10,2 | 1,3 | - | - | - | 8,8 | 20,3 | 7,8 |
| 4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Итого | 7,2 | 16,6 | 10,7 | 9,9 | 22,9 | 2,9 | - | - | - | 17,1 | 39,5 | 13,6 |
| в т.ч. на свобод-ных территориях | 6,4 | 14,8 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 1,9 | - | - | - | 12,9 | 29,8 | 11,5 |
| реконструкция | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 3,4 | 7,9 | 1,0 | - | - | - | 4,2 | 9,7 | 2,1 |

- 3.4. Развитие общественных территорий

Общественные территории концентрируют массу функций и рабочих мест в сферах обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, управления и т.д. Предлагается, наряду с сохранением сложившихся общественно-деловых зон в центральной исторической части города, развитие и наполнение подцентров обслуживания.

Генеральным планом предусмотрено развитие города как туристического центра. Возникновение в городе туристического сервиса будет в равной мере необходимым для обеспечения других функций города: развития гостиничного хозяйства, торгово-бытового обслуживания, информационного и коммуникационного обеспечения. Предусмотрено строительство торгово-развлекательных центров, объектов спортивно-оздоровительного назначения, объектов культуры и искусства, гостиниц, туристических комплексов.

Территория отдельно стоящих объектов обслуживания по генеральному плану составляет 94,8 га, в том числе для размещения новых объектов – 64,57га.

Генпланом предлагается строительство объектов социальной направленности:

- строительство детского сада на 90 мест с бассейном на пересечении ул. Ленина и пер. Пролетарский и детского сада на 40 мест в районе "Глазова гора" на ул. Суворова.

- реконструкция нефункционирующего здания школы на ул. Школьной для  размещения центра внешкольного образования  (~ 1000 м2 общей площади).

- строительство лечебного корпуса на 120 койко-мест на территории МУЗ "Юрьевецкая ЦРБ" (ул. Чкалова, 5);

- размещение  комплексного центра социального обслуживания  населения (хоспис, дом сестринского ухода, дом престарелых и т.д.) в нефункционирующем здании МУЗ "Юрьевецкая ЦРБ" по адресу ул. Советская, 163 и врачебной амбулатории на 50 посещений в смену;

- восстановление врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в районе "Глазова гора";

- размещения библиотеки на 10 тыс. томов в здании бывшего клуба на ул. Школьной;

- оборудование и благоустройство открытых спортивных сооружений на ул. Герцена (1,5 га) и ул. Осипенко (2,8 га);

- строительство стадиона  в районе ул. 40 лет ВЛКСМ (3,1 га) и 3-х комплексных спортивно-игровых площадок - пер. Красноармейский (1,1 га), ул. Нагорная (0,6 га), пер. Фрунзе (0,9 га);

а также:

- строительство кинотеатра вместимостью 425 мест на ул. Советской, 23 (на месте разрушенного кинотеатра Волга);

- строительство клуба на 150 посетительских мест на ул. Суворова, и клубных помещений (200 мест) на ул. Пушкина, размещение клубных помещений в реконструируемых корпусах на территории бывшей льно-фабрики, ул. Советская, 112  - 150 мест;

- реконструкция зданий ООО "Техсервис" (комплекс бывших казенных винных складов нач. ХХ века, в юго-восточной части крепости "Белый город") на пересечении улиц Санаторной и Урицкого с целью размещения музея;

- восстановление Троицкой церкви (ул. Достоевского, 21) с выводом на ул. Промышленную склада газовых баллонов;

- восстановление Печерской церкви  на ул. Советская, 128;

- завершение восстановительных работ Предтеченской (ул. Тургенева) и Сретенской церквей (ул. Интернациональная, 55);

- строительство 4-х физкультурно-оздоровительный комплексов общей площадью 4,0 тыс.м2 (в том числе спортивные залы – 1080 м2), размещаемых на ул. Советская, Титова, 6, ул. 40 лет ВЛКСМ и ул. Осипенко (перспектива);

- строительство бассейна на ул. 40 лет ВЛКСМ (S зеркала=400 м2);

- строительство конно-спортивного, водно-спортивного клубов;

- реконструкция существующих промышленных корпусов бывшей льнофабрики (ул. Советская, 112) ~ 5,0  тыс. м2 общей площади для размещения многофункционального торгово-развлекательного комплекса;

- строительство рынка на 50 торговых мест на ул. Школьной (170 м2 торговой площади - перспектива);

- размещение оздоровительных комплексов на 70 и 50 мест в реконструируемых зданиях городских бань по ул. Советская и Осипенко;

- строительство оздоровительного комплекса на 50 мест на ул. Пушкина;

- реконструкция существующих гостиниц с повышением уровня комфортности и уменьшением общей вместимости до 50 мест;

- реконструкция многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, 76 (650 м2 общ. пл.) для размещения гостиницы на 50 мест;

- реконструкция части производственного корпуса бывшей льнофабрики (ул. Советская, 112) для размещения гостиничного комплекса на 70 мест;

- строительство гостиницы (на ул. Интернациональной, 1 со сносом ветхого жилого фонда) – 40 мест;

- строительство объектов туристического комплекса общей вместимостью ~ 2960 мест

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектная улично-дорожная сеть Юрьевца организована в виде непрерывной системы с учётом категории улиц и дорог, интенсивности движения и планировочной организации территории.

Категории улиц и дорог города Юрьевец по генплану:

- магистральные улицы общегородского значения – транспортная связь между жилыми районами, промышленными узлами и центром города, центрами планировочных районов, обеспечивают выходы на магистральные улицы районного значения и внешние автомобильные дороги;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, промышленными узлами и общественным центром;

- улицы в жилой застройке;

- проезды.

Для организации удобных транспортных связей  городского центра, подцентров обслуживания, жилых и промышленных районов генеральным планом предлагается:

  - строительство магистральных улиц районного значения (участок в створе ул. Октябрьской от ул. Фурманова до городской черты, обеспечивающий  выезд из города на дорогу регионального значения Кинешма – Пучеж - Пурех, подъезд к аэродрому и УЧХОЗу; ул. Пушкина на участке от ул. Фурманова до городской черты; организация магистрали на Глазовой горе по улицам Суворова, Осипенко, Волжская, новому направлению вдоль ООО "Омега" и ул. Глеба Успенского с закольцовкой по ул. Школьной);

  - строительство объездной дороги (от пробиваемого магистрального участка - створа ул. Октябрьской до дороги местного значения в районе УЧХОЗа);

  - организация второго въезда (выезда) на Глазову гору у южной границы города;

  - строительство автостанции на ул. 40 лет ВЛКСМ с целью вывода потока междугороднего и пригородного транспорта из центральной исторической части.

На расчётный срок прогнозируется увеличение уровня автомобилизации до 330 автомашин на 1000 человек. К концу расчетного срока обеспеченность легковыми автомашинами населения г. Юрьевец составит 3630 единиц.

Генпланом резервируются территории для объектов хранения транспортных средств.

Хранение грузового транспорта предусматривается на территориях предприятий, которым принадлежит. При необходимости размещения новых автохозяйств, площадки могут быть выделены на резервных производственных территориях.

Объекты обслуживания транспортных средств (станции техобслуживания, автомойки, АЗС) приближены к местам их хранения и расположены на территориях специализированных предприятий, в районе магистральных улиц.

Для приема туристических судов предусматривается реконструкция причала ООО "Омега", изменение функционального назначения территории речного порта (в связи с прекращением деятельности грузового порта).

Генпланом предлагается строительство:

- магистральных улиц – 7,1 км,

- жилых улиц – 9,0 км,

- мостов пешеходных  - 5 шт.,

- городских площадей  - 0,9 га,

- предзаводских площадей – 0,6 га,

- гаражных комплексов и автостоянок – 2,7 га,

- светофорных объектов – 2 шт.

- автостанции – 1 шт.,

- АЗС – 1,

а также, реконструкция речного порта, речного вокзала и пристани для туристических судов в районе ООО "Омега".

3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматривается единая, централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения города, которая по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории.

Общие расчетные расходы воды по городу на расчетный срок   –  5,44  тыс. м3/сут.,

в том числе из подземных источников 5,07 тыс. м3/сут.

Существующая схема хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города подлежит значительной реконструкции с подключением городских сетей водопровода расчетных районов 1÷3 к единому источнику водоснабжения и исключением из схемы разрозненных водозаборов подземных вод, находящихся на балансе ООО "ЖКУ". Водоснабжение потребителей "Учхоза" (район 4) сохраняется по существующей схеме от шахтных колодцев.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города предусматривается восстановление водозабора подземных вод, расположенного в северо-восточной части бывшего плодопитомника на участке месторождения питьевых подземных вод в Днепровско-московском водоносном горизонте, разведанного в 1976 году, с утвержденными запасами 15,0 тыс. м3/сут. со строительством станции водоочистки.

Подача очищенной воды со станции водоочистки предусматривается в резервуары чистой воды, с последующей подачей в сеть городского водопровода насосной станцией II подъема по двум водоводам  300 мм до врезки в существующую сеть водопровода  200 мм на ул. 40 лет ВЛКСМ.

Расчетная производительность водозаборных сооружений (линейный ряд из 6 артскважин) и станции водоочистки на расчетный срок  - 4.5  тыс. м3/сут.

Комплекс водозаборных сооружений и станции водоочистки по надежности действия относится к первой категории.

Ориентировочный размер участка под комплекс сооружений составляет ~ 5,0 га, в т.ч. для источника водоснабжения (артскважин) - 2,5 га, станции водоочистки -  2.0 га; для водоводов – полоса шириной 20 м, протяженностью 1,0 км (2 га).

Ранее пробуренные артскважины на участке проектного водозабора №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21 подлежат ремонту и восстановлению.

После ввода в эксплуатацию комплекса сооружений станции водоочистки и водоводов, существующие разрозненные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящиеся на балансе ООО "ЖКУ" (17 действующих артскважин) выводятся из схемы водоснабжения города и тампонируются.

Бездействующие артскважины (14 шт.) подлежат ликвидации путем тампонажа.

Действующие артскважины №37 и №38, находящиеся на балансе ООО "Омега" и ООО "АТП" соответственно, сохраняются для собственных нужд предприятий.

Существующий водозабор поверхностных вод из р. Волги, использующийся для технологических  нужд котельной № 10  ООО "Теплоцентраль", сохраняется.

Схема водопроводных сетей разработана с учетом существующих.

Генпланом предусматривается:

    - строительство головных водозаборных сооружений, производительностью 4,5 тыс. м3/сут.;

    - строительство пожарных резервуаров   – 1560 м3;

    - строительство магистральных сетей  – 9,4 км;

    - строительство разводящих сетей водопровода  – 30,0 км;

    - замена изношенных водоводов  – 25,0 км;

    - тампонирование скважин  – 31 ед.

Система канализации

Система канализации города для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предусматривается неполная раздельная.

Поверхностные воды отводятся отдельной системой ливневой канализации.

Генеральным планом предусматривается канализование всех районов городской застройки, как многоэтажной, так и усадебной, за исключением района "Учхоз", канализование жилой и общественной застройки которого, сохраняется по существующей схеме -  в водонепроницаемые бетонные  выгребы с вывозом стоков спецавтотранспортом  по договору.

Из-за сильно пересеченного рельефа местности и значительной разницы отметок (до 60 м), схема канализования принята дифференцированная – когда сточные воды с бассейнов канализования отдельных районов застройки по самотечным и напорным коллекторам направляются на самостоятельные очистные сооружения с отдельными выпусками в водоем.

Всего предусматривается 3 городских канализационных очистных сооружения (КОС) и 3 локальных очистных сооружения (ЛОС) для планируемых туристических комплексов.

На городские КОС №1 (по схеме) направляются стоки с нижней террасы – ул. Советская, Ленина, а также с пр. Мира и ул.Чернышевского.

Производительность КОС №1 принята 1150 м3/сут. (на I очередь строительства) согласно ранее разработанного проекта "Реконструкция очистных сооружений в г. Юрьевце", на расчетный срок предусматривается увеличение производительности до 1870 м3/сут.

КОС №1 размещаются в нагорной части за городской чертой в районе ул.Пушкина, на месте существующих городских очистных сооружений биологической очистки с полями подземной фильтрации производительностью 700 м3/сут., которые подлежат демонтажу с засыпкой карт полей фильтрации чистым грунтом.

На проектируемых КОС №1 предусматривается полная биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков и близких им по составу производственных сточных вод на трех блоках станции биологической очистки производительностью 400 м3/сут. каждый, с аэротенками – денитрификаторами и доочисткой на напорных песчаных  фильтрах до ПДК, требуемых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  Обеззараживание – на установках УФО.

Размер земельного участка необходимый для КОС №1 составляет 120х195 м (2,34 га) на I  очередь строительства и  3,0 га на расчетный срок.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается в р.Волгу в районе д. Мальгино. Общая длина выпуска – 2,2÷2,5 км.

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки с иловыми площадками производительностью 1870 м3/сут. составляет 200 м.

На городские КОС №2 (по схеме) направляются хозбытовые сточные воды от существующей и проектируемой застройки расположенной по ул. 40 лет ВЛКСМ, Промышленной, 25-е Октября, Механизаторов, Санаторной и от туркомплекса на ул.Урицкого.

Расчетная производительность КОС №2 планируемых к размещению в промзоне на ул. Промышленной – 640 м3/сут. На КОС №2 осуществляется механическая и полная биологическая очистка сточных вод до ПДК, допустимых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  Обеззараживание – на установках УФО.

Размер земельного участка необходимый для КОС №2 составляет 15х30 м (0,045 га).

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается самотечным трубопроводом по оврагу "Ямской дол" в р. Волгу. Общая длина выпуска – 1,6 км.

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки, без образования избыточного ила и отсутствием сооружений по обработке осадка производительностью 640 м3/сут. составляет 20  м.

На городские КОС №3 (по схеме) направляются хозбытовые сточные воды от существующей и проектируемой застройки района Глазовой горы.

КОС №3 предлагается разместить на ул. Заводской рядом с подлежащими демонтажу очистными сооружениями бывшего ДОК. Размер земельного участка необходимый для КОС №3 составляет 16х35 м (0,056 га). Расчетная производительность КОС №3 – 720 м3/сут.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается самотечным трубопроводом по дну оврага в р.Волгу. Общая длина выпуска – 1,5 км.

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки, без образования избыточного ила и отсутствием сооружений по обработке осадка производительностью 720 м3/сут. составляет 20  м.

Для планируемых туристических комплексов предусматривается строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 120÷540 м3/сут.

Выпуски очищенных сточных вод и обеззараженных сточных вод предусматриваются самотечным трубопроводом по дну оврага в р.Волгу.

Сточные воды от предприятий пищевой промышленности (рыбо-, мясо-, молокозавода и др.), которые характеризуются высокой концентрацией специфических загрязняющих веществ и не отвечающие "Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов", должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях промпредприятий, а также должна предусматриваться возможность повторного использования очищенных сточных вод на предприятиях.

Развитие городских канализационных сетей предложено с учетом существующих. Проектируемые сети подключаются к существующим самотечным сетям и канализационным насосным станциям (КНС).

Кроме четырех сохраняемых КНС, для перекачки стоков, необходимо строительство еще 20 новых КНС из которых 2 ранее запроектированные – КНС №4н и КНС №6 (по схеме).

После строительства КНС №4н (№1 по проекту), КНС №6 (№2 по проекту) и КОС №1, существующая канализационная сеть, подключенная к существующей КНС №4 бывшей льнофабрики, переключается на КНС 4н; КНС №4 и выпуск стоков в придамбовый ливнесток демонтируются, канализационные сети пос. Текстильный переключаются на КНС №6. Очистные сооружения поселка Текстильный производительностью 50 м3/сут с механической очисткой и выпуск стоков от них на рельеф демонтируются.

Для сохраняемых КНС №№ 1,2,3 и 5 предусматривается капитальный ремонт с заменой устаревшего насосного оборудования, системы автоматики и ремонтом зданий.

Участки существующих канализационных сетей, имеющие большой процент износа подлежат перекладке, протяженностью ~6 км.

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей составит 64,0 км, в том числе самотечных – 50,0 км, напорных– 13,0 км, самотечных очищенных стоков – 1,0 км.

Прокладка и перекладка канализационных сетей выполняется из пластмассовых труб с применением современных технологий бестраншейной прокладки.

Генпланом предусматривается:

    - строительство очистных сооружений   КОС №1,  КОС №2,  КОС №3;

    - строительство локальных очистных сооружений  – 3 шт.;

    - строительство КНС  – 20 шт.;

    - строительство сетей канализации – 65,3 км, в т.ч. напорных  – 13,0 км;

Ливневая канализация

Отведение поверхностных вод с территории городских кварталов предусмотрено по спланированной территории, уличным лоткам, водоотводным канавам и кюветам в дождеприемные колодцы, а далее – по закрытой сети ливневой канализации на очистные сооружения поверхностных вод с выпуском в р. Волгу, или в пониженные места рельефа.

Схема водостоков предусматривает сохранение существующих сетей и выпусков в Волгу. Трассировка открытых водостоков и  закрытых сетей выполняется с учетом рельефа местности и возможных мест выпуска.

Всего предусмотрено 17 выпусков с общим расходом  4,48 м3/сек, из которых 3 –сохраняемых (№№ 1, 2, 3), 14 – проектируемых (№№ 1п÷14п). Один выпуск демонтируется (№4).

Водосборные бассейны и площади стока приняты по естественным водоразделам.

Диаметры трубопроводов и размеры открытых водостоков уточняются при проектировании.

На закрытых сетях устанавливаются дождеприемные колодцы с чугунными решетками. Пересечение открытыми водостоками дорог производится с помощью водопропускных труб. Прокладка открытых водостоков по тальвегам оврагов предусматривается из бетонных лотков, на участках с уклоном более 10 % устраиваются быстротоки (~ 6,0 км)  с  перепадами  и  водобойными площадками.

Существующие водоотводные канавы глубиной 1,0 м и более в районе ул. Подгорной, ул. Ленина  и др. рекомендуется очистить, откосы укрепить бетонными плитами. Существующие сети ливневой канализации  500 и 1000 мм, построенные  в 1950-х гг. по ул. Каховского,  Интернациональной, Советской общей протяженностью 2,9 км, подлежат перекладке совместно с придамбовым дренажом.

На выпусках поверхностных вод в водоемы устраиваются очистные сооружения. На очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, образующаяся в период выпадения дождей, таяния снежного покрова, мойки дорожных покрытий.

На очистных сооружениях (ОС) предусматривается механическая очистка поверхностного стока от песка, мусора, нефтепродуктов и фильтрации на фильтрах доочистки. Степень очистки должна отвечать требованиям охраны поверхностных вод от загрязнения.

Очистные сооружения выполняются как открытого типа в виде отстойников, оборудованных устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов с двухступенчатыми фильтрами доочистки, так и закрытого типа в виде установок заводского изготовления, состоящих из блоков механической очистки, фильтров – сорберов и резервуаров чистой воды с выпуском в водоем. Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение и подъездные дороги.

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа  - 100 м, закрытого - 50 м.

Для отведения поверхностных вод с водосборных бассейнов на очистные сооружения предусматривается строительство 4-х насосных станций перекачки поверхностных вод. Варианты исполнения насосных станций определяются на следующих стадиях проектирования.

Сохраняемые насосные станции №№ 1 и 2, на выпусках дренажных и ливневых вод с водосборных бассейнов №№ 1 и 2 в р. Волгу  необходимо реконструировать с заменой насосного оборудования, приемных воронок, трубопроводов, арматуры и системы автоматики, а также очисткой от ила и песка приемных резервуаров с ремонтом стен.  Очистка приемных резервуаров должна производиться регулярно по мере накопления осадка, т.к. резервуары насосных станций №1 и №2 работают как отстойники поверхностных вод перед выпуском их в р. Волгу. Дополнительных очистных сооружений на выпусках поверхностных вод №1 и №2 не предусматривается в связи со сложными гидрогеологическими условиями, подтоплением территории и стесненностью застройки.

Поверхностные сточные воды  с территорий промпредприятий, АЗС, ГСК,  СТО, автобусной станции, хранилищ нефтепродуктов, которые могут содержать повышенное количество специфических загрязнений, перед спуском в городские сети ливневой канализации должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Генпланом предусмотрено:

    - реконструкция сети ливневой канализации – 2,3 км;

    - строительство закрытой сети ливневой канализации  – 8,1 км,  в т.ч.  напорной  – 0,6 км;

    - строительство локальных очистных сооружений  – 13 шт.;

    - строительство насосных станций  – 4 шт.

Теплоснабжение

С учетом запланированной газификации г. Юрьевца генпланом предлагается реконструкция действующих источников теплоснабжения с заменой оборудования и переводом на газообразное топливо. Предусматривается сохранение сложившейся схемы централизованного теплоснабжения с подключением к существующим (реконструируемым) источникам новых потребителей, расположенных вблизи от действующих котельных, обеспечение подключенных объектов теплом и горячей водой. Целесообразность сохранения существующих котельных, необходимость их реконструкции и мощность определяется  в  разрабатываемой в настоящее время схеме оптимизации теплоснабжения г. Юрьевец.

Теплоснабжение проектируемой общественной и производственной застройки, удаленной от действующих котельных предлагается от автономных источников: блочно-модульных, крышных или встроено-пристроенных. Теплоснабжение проектируемых многоквартирных домов от поквартирных   автономных источников (настенных котлов с закрытой камерой сгорания), работающих на природном газе.

Теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной застройки - индивидуальными газовыми водонагревателями.

Развитие автономных систем теплоснабжения позволит снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.

Генпланом предусмотрено:

- реконструкция котельных  в связи с переводом на природный газ  – 23 шт. /69,45 МВт;

- строительство источников автономного теплоснабжения, общей производительностью 10,28 МВт;

- замена изношенных тепловых сетей  – 17,5 км;

- строительство тепловых сетей  – 1 км;

- строительство сетей ГВС  – 15 км.

- Газоснабжение

Предусматривается газификация города, подача природного газа к источникам теплоснабжения, а также в жилые дома для целей пищеприготовления.

Общий часовой расход газа для всех потребителей с учётом потерь на собственные нужды 3 %, транспортировку теплоносителя 8 %, КПД теплогенераторов   90 % составит  12,0 тыс. м3/час.

Схемой газораспределительных сетей ГРС г. Юрьевец, разработанной ООО "ПРОМГАЗ", предусматривается установка ГРС с Рвых = 0,6 МПа, Qч = 23,08 тыс. м3/час, Qг = 53,1 млн. м3/год. Для газоснабжения г. Юрьевец предусматривается установка 2-х ПГБ:

ПГБ №1    – Рвх = 0,51 МПа,   Рвых = 0,3 МПа,    Qч=2,7 тыс.м3/час;

ПГБ №2    – Рвх = 0,52 МПа,   Рвых = 0,3 МПа,    Qч=14,7 тыс.м3/час.

Производительность указанных ПГБ позволяет газифицировать прилегающие к    г. Юрьевец населённые пункты  (деревни Ямская, Шихово, Коноплищи, Спириха, Скуратиха).

Для обеспечения надёжности газоснабжения и стабильной работы ГРПШ и ГРУ предусматривается закольцовка ПГБ по среднему давлению.

Ввиду сложного рельефа местности г. Юрьевец схема газопроводов среднего давления принята тупиковая. Прокладка газопроводов - подземная.

Генпланом предусматривается:

- строительство газопроводов среднего давления – 31,2 км;

- строительство  ПГБ   – 2 шт.;

- строительство  ГРПШ  – 23 шт.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей города Юрьевец на перспективу предусмотрено от  Ивановской энергосистемы ВЛ 110 кВ Кинешма-Журихино-Юрьевец и системы "Нижний Новгород-ЭНЕРГО"  ВЛ 110 кВ  Юрьевец-Волжская. Основным источником питания города остается ПС "Юрьевец" 110/35/10 кВ, принадлежащая ОАО "МРСК Центра и Поволжья", с 2 трансформаторами мощностью 13,5  и 16,0 МВА. В настоящее время трансформатор 13,5 МВА отключен (в резерве).

Мощность существующих источников питания 29,5 МВА. При максимально возможной загрузке трансформаторов 75% ПС "Юрьевец" позволяет подключить нагрузку 20,0 МВт.

Существующая потребляемая нагрузка на нужды населения города, социально-бытовые нужды и промышленность согласно исходным данным, представленным Юрьевецкой электросетевой компанией, составляет 4,81 МВт.

Проектируемая электрическая нагрузка на расчетный срок на шинах источников питания увеличится до – 13,42 МВт, в том числе  на нужды населения города и туристическую отрасль - 11,42 МВт, на нужды производства до  2,0 МВт.

Потребление электроэнергии на конец расчетного периода  возрастет до 69,8 млн.кВт.ч./год: в т.ч. Электропотребление на 1 человека на конец расчетного периода  составит 1,36 тыс. кВт. ч/год.

Резерва мощности головной подстанции достаточно для покрытия потребностей города в электроэнергии на расчетный период.

Существующие мощности основного источника питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку. На ПС "Юрьевец" рекомендуется выполнить замену оборудования и  трансформаторов без увеличения мощности, в связи с физическим и моральным износом оборудования. Трансформатор 13,5 МВА включить в работу.

Для электроснабжения новых площадок жилой и коммунально-бытовой застройки использована резервная трансформаторная мощность в существующих трансформаторных подстанциях и строительство новых трансформаторных подстанций, в т.ч. новых ТП на расчетный срок и на перспективу.

Для покрытия расчетных нагрузок  требуется строительство 15 новых ТП.

Существующие однотрансформаторные подстанции ТП №4, ТП №14, №17, №28, №42 подлежат демонтажу и замене на двухтрансформаторные ТП №9н, ТП №10н, №11н, №12н, №13н. Однотрансформаторная подстанция №2 ООО "Омега", подлежит реконструкции с установкой трансформаторов 2 х 250 кВА.

Все электрооборудование станций и подстанций с истекшим сроком службы, согласно нормативно-технической документации, должно быть освидетельствовано технической комиссией с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей эксплуатации или необходимости замены на новое оборудование.

Распределение электрической энергии по городу предусмотрено в основном воздушными линиями 10 кВ и частично кабельными линиями. Необходимо выполнить реконструкцию всех воздушных линий с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на самонесущий изолированный провод.

Кабельные линии 10 кВ, находящиеся на балансе ОАО "Юрьевецкие электрические сети" и имеющие 100% износ, необходимо переложить, заменив кабели на новые. Расчет сечения кабелей выполнить в проекте по перекладке отдельного участка сети с учетом перспективной нагрузки.

Для обеспечения требуемой категории  надежности электроснабжения необходимо проложить резервные распределительные линии, либо выполнить их закольцовку. Проложить резервный кабель 10 кВ от ПС "Юрьевец" до котельной №1 и провести реконструкцию сетей электроснабжения в районе "Глазова гора".

Выполнить реконструкцию системы электроснабжения дренажных насосных станций №1 и №2. Электрооборудование ДЭС, обеспечивающих резервное питание, имеют 100% износ. Необходима замена дизельных станций на современные и более мощные.

Резервное электроснабжение потребителей I категории (АТС, ЦРБ, УИЭС, комплекса водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, КНС и др.) при отсутствии гарантированного электроснабжения со стороны энергоснабжающей организации, выполнить от дизельных станций.

Генпланом предусмотрено:

- строительство  кабельных линий 10 кВ – 17,4 км;

- строительство воздушных линий 10 кВ  – 0,5 км;

- демонтаж воздушных линий 10 кВ  – 1,35 км;

- строительство трансформаторных подстанций  – 15 шт.;

- реконструкция трансформаторных подстанций  – 4 шт.;

Связь

Предусмотрена модернизация технических средств связи и расширение услуг сотовой связи и интернета.

Основные направления развития телевизионной передающей сети предусматривают многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ.

Перспективным направлением являются высокоскоростные линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК) между станциями.

Существующие радиотрансляционные сети с учетом их дополнительного развития в районах намечаемой застройки обеспечивают потребности города.

3.7. Развитие рекреационных территорий

Решения, принятые в генеральном плане, направлены на сохранение и развитие имеющихся природных комплексов.

Предложена организация парковой зоны на основе городского леса, покрывающего территорию крепости "Белый город", склоны плато и оврагов, окаймляющих территорию бывшего плодопитомника; создание пейзажного парка в центральной части города, включающего открытые пространства уникального природного ландшафта (холмы и склоны нагорного плато, прорезанного множеством оврагов).

Планируется устройство четырех садов: по ул. Волжской, в районе ООО "Омега" и по ул. Котовского (2 сада) и  множество скверов, самые крупные из которых расположены: на ул. Чкалова в районе ЦРБ, на ул. 40 лет ВЛКСМ в районе стадиона, на ул. Осипенко вокруг размещаемого ФОК и стадиона.

Формирование озелененных бульваров предлагается вдоль набережной р. Волги, вдоль основных пешеходных связей к подцентрам обслуживания, местам работы и отдыха. Ширина бульваров варьируется в пределах 10-25 м, общая площадь составит 16,2 га.

Развитие рекреационных территорий предусматривает включение в границы города Юрьевец островов "Асафовы горы" –  80,8 га для организованного туризма и отдыха в соответствии с режимом, установленным решением Юрьевецкого районного Совета депутатов второго созыва от 30.06.2005 г. №27 (в ред. от 05.08.2005 г. №36), для особоохраняемых природных территорий.

Площадь зелёных насаждений общего пользования на расчетный срок составит 292,3 га, обеспеченность на 1 жителя – 266 м2.

3.8.  Территории спецназначения

Историческое кладбище на ул. Герцена,  подлежит закрытию.

Требуемая  территория для захоронений на расчётный срок составит 4,0 га. Необходимо расширение  территории действующего кладбища, расположенного вдоль автодороги Юрьевец - Кинешма на землях Юрьевецкого городского поселения. Предусмотрено увеличение территории кладбища до 7,0 га.

3.9. Инженерная подготовка и защита территории

Инженерная подготовка территории намечается в следующем составе:

1.  окончание реконструкция берегозащитной дамбы  - 1,8 км;

2.  устройство  набережной вдоль  дамбы     -  3,2 км;

3.  устройство откосного берегоукрепления с организацией набережной в районе ООО "Омега" - 0,7 км;

4.  проведение комплекса противооползневых мероприятий и берегоукрепление севернее и южнее берегозащитной дамбы - 6,0 км;

5.  засыпка отвершков оврагов  - 4,4 га / 58,8 тыс.м3;

6.  устройство быстротоков  - 6,0 км;

7. укрепление склонов оврагов подпорными стенками (свайный ряд или частокол) в местах приближения объектов капитального строительства   - 1,2 км;

8.  реконструкция сети ливневой канализации – 2,9 км;

9.  строительство закрытой сети ливневой канализации, всего -  8,1 км;

10.  строительство очистных сооружений ливневого стока  - 13 шт.;

11.  реконструкция дренажной системы  - 6,5 км,  2 насосные станции;

12.  организация пляжей  - 2,2 га / 11,0 тыс.м3 песка;

13.  расчистка и дноуглубление прибрежной акватории р. волги  - 21,0 га / 157,0 тыс.м3;

14.  рекультивация нарушенных земель  - 1,4 га.

4.  ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Эколого-градостроительная стратегия направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Планировочные мероприятия носят комплексный характер и направлены на улучшение экологической и санитарно-гигиенической ситуации:

- оптимизация зонирования территории г. Юрьевец;

- изменение функционального назначения ряда территорий, расположенных в центре города, занятых в настоящее время производственными объектами, под рекреационные, общественно-деловые функции;

- организация санитарно-защитных зон производственных и инженерно-технических объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- мероприятия по развитию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры: вывод грузового и транзитного движения за пределы селитебной части города и др.;

- реконструкция и развитие объектов инженерной инфраструктуры, санитарной очистки территории. Строительство системы отвода и очистки дождевых стоков. Реконструкция канализационных очистных сооружений хоз-бытовых и промышленных стоков, развитие системы водоотведения;

- развитие системы городского озеленения, благоустройство и организация спортивных и рекреационных зон, формирование природно-экологического каркаса территории, благоустройство зеленой зоны города.

В целях снижения негативного воздействия источников выбросов на атмосферный воздух города Генеральным планом предложены следующие основные природоохранные и планировочные мероприятия:

- проведение на предприятиях, основных источниках загрязнения,                   технологических и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и уменьшение размеров санитарно-защитных зон;

- благоустройство территории СЗЗ;

- разгрузка основных магистралей города путём строительства дополнительных транспортных направлений обеспечивающих выезд из города на дорогу регионального значения;

- формирование придорожных зелёных полос.

В целях улучшения состояния водных объектов города на перспективу предусматривается:

- рациональное использование водных ресурсов;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, их благоустройство и озеленение; создание организованных мест отдыха;

- строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях города, в сточных водах которых, поступающих на очистные сооружения, имеется повышенное содержание загрязняющих веществ;

- локализация поверхностного стока с селитебных территорий и его очистка на локальных очистных сооружениях.

Генеральным планом развития территории города предложен комплекс мероприятий по санитарной очистке территории города:

- строительство полигона ТБО в районе  "Пелевино";

- размещение площадок для организации снегосплавных пунктов;

- ликвидация несанкционированных свалок.

- 5.   ЗАЩИТА  ТЕРРИТОРИИ  ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведён в томе IV "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Основные мероприятия генерального плана, направленные на обеспечение пожарной безопасности города:

- создание единой централизованной хозяйственно-бытовой и противопожарной системы водоснабжения города, обеспечивающей требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (на наружное пожаротушение 50 л/сек., на внутреннее – до 15 л/сек). Установка на водопроводных сетях колодцев с пожарными гидрантами для наружного пожаротушения;

- строительство благоустроенных площадок для забора воды пожарной техникой из р. Волги в любое время года с устройством подъездных путей с твёрдым покрытием и разворотных площадок;

- обеспечение возможности доступа пожарной техники к объектам, расположенным на  территории города;

- обеспечение города техническими средствами (телефонная связь, оповещатели) оповещения о пожаре;

- освещение городских территорий в тёмное время суток, в том числе подъездов к площадкам для забора воды пожарной техникой и пожарным гидрантам;

- строительство 2-х пожарных резервуаров по 30 м3 для наружного пожаротушения застройки "Учхоза";

- проведение работ по инженерной подготовке территории для нейтрализации неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

- завершение реконструкции тела защитной дамбы, капитальный ремонт дренажных сооружений и оборудования;

- реконструкция действующих источников теплоснабжения с заменой оборудования и переводом на газообразное топливо для снижения техногенных рисков.

- 6.    МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРАВОВОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

С целью нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития городского поселения необходимо:

- утверждение плана реализации генерального плана городского округа;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории.

- 7.  Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок на 2033 г. | Перспектива 2053 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель города | га / % | 911,4 / 100 | 1112,5 / 100 | 1112,5 / 100 |
|  | в т. ч. территории: |  |  |  |  |
|  | - жилые | - га / %"- | 337,6 / 37,0 | 364,3 / 32,7 | 391,7 / 35,2 |
|  | из них: - усадебная и одноэтажная многоквартирная застройка | -"- | 294,9 / 32,4 | 320,5 / 28,8 | 345,8 / 31,1 |
|  | - 2-3 этажная | -"- | 37,5 / 4,1 | 38,4 / 3,4 | 40,5 / 3,6 |
|  | - 4-5 этажная | -"- | 5,2 / 0,5 | 5,4 / 0,5 | 5,4 / 0,5 |
|  | - общественно-деловые | -"- | 35,9 / 3,9 | 94,8 / 8,5 | 95,7 / 8,6 |
|  | - производственные | -"- | 80,1 / 8,8 | 62,7/ 5,6 | 62,7 / 5,6 |
|  | - специального назначения | -"- | 6,1 / 0,7 | 6,1/ 0,6 | 6,1 / 0,6 |
|  | - сельскохозяйственного использования | -"- | 27,9 / 3,1 | 17,3 / 1,6 | 15,1 / 1,4 |
|  | из них: - коллективных садов | -"- | 25,5 / 2,8 | 17,3 / 1,6 | 15,1 / 1,4 |
|  | - огородов | -"- | 2,4 / 0,3 | - | - |
|  | - земли рекреационного назначения | -"- | 99,2 / 10,9 | 295,5 / 26,6 | 296,8 / 26,7 |
|  | - специального озеленения (без озеленения кладбищ, улиц и дорог) | -"- | - | 25,9/2,3 | 25,9 / 2,3 |
|  | - земли улиц и дорог | -"- | 176,7 / 19,4 | 203,3 / 18,3 | 215,8 / 19,4 |
|  | - земли водного фонда | -"- | 2,7 / 0,3 | 2,7 / 0,2 | 2,7 / 0,2 |
|  | - земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | -"- | 145,2 / 15,9 | 39,9 / 3,6 | - |
| 1.2 | Из общего количества земель города |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га / % | 3,67 / 0,4 |  |  |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | -"- | 2,25 / 0,2 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения городского поселения Заволжск | тыс. чел. | 11,488 | 11,0 |  |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. / год | - 152 |  |  |
|  | - прирост | -"- | 123 |  |  |
|  | - убыль | -"- | - 275 |  |  |
| 2.3 | Общий прирост населения | -"- | - 172 |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения | чел. / % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 1598 / 13,9 | 1560 / 14,2 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 6641 / 57,8 | 6300 / 57,3 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 3449 / 28,3 | 3140 / 28,5 |  |
| 2.5 | Коэффициент семейности | ед. | 2,3 | 2,5 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2общ. площ. кв./% | 293,2 / 100 | 318,7 / 100 |  |
|  | в т. ч. - обобществленный | тыс.м2общ. площ. кв./% к общ. объему жил. фонда | 162,0 / 55,3 |  |  |
|  | - личной собственности граждан | -"- | 131,2 / 44,7 |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: | -"- | 293,2 / 100 | 318,7 / 100 |  |
|  | - 5 этажей | -"- | 30,2 / 10,3 | 34,1 / 10,7 |  |
|  | - 4х этажный | -"- | 2,8 / 1,0 |  |  |
|  | - 3х этажный | -"- | 9,8 / 3,3 | 111,8 / 35,1 |  |
|  | - 2х этажный | -"- | 102,8 / 35,1 |  |  |
|  | - усадебный и 1 этажный многоквартирный | -"- | 147,6 / 50,3 | 172,8 / 54,2 |  |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | -"- | 17,3 / 5,9 |  |  |
|  | в т. ч. - обобществленный | -"- | 12,8 / 4,4 |  |  |
|  | - личной собственности граждан | -"- | 4,5 / 1,5 |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 общей площади | - | 17,8 |  |
|  | в т. ч. - обобществленный | -"- | - |  |  |
|  | - усадебный | -"- | - |  |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общей площ. квартир | - | 275,4 |  |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего | -"- |  | 43,3 |  |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | % |  | 100 |  |
|  | - усадебное | -"- | - | 44,1 |  |
|  | - 2-3 этажное | -"- | - | 53,4 |  |
|  | - 4-5 этажное | -"- | - | 2,5 |  |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается | тыс. м2 |  | 43,3 |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 26,0 |  |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | -"- |  | 17,3 |  |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - водопроводом (централизованным) | % общего жил. фонда | 43,1 | 100 |  |
|  | - канализацией (централизованной) | -"- | 40,1 | 100 |  |
|  | - газовыми плитами | -"- | 73,9 | 100 |  |
|  | - централизованным отоплением | -"- | 52,5 | - |  |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,5 | 29,0 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 446 / 88 | 551/ 50 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | -"- | 2300 / 235 | 1020/ 93 |  |
| 4.3 | Больницы, всего/1000 чел. | коек | 113 / 9,8 | 233 / 21 |  |
| 4.4 | Поликлиники, всего/1000 чел. | посещ. в смену | 650 / 56,7 | 650 / 59 |  |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 2345 / 204 | 8215 / 747 |  |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел | мест | 168/14,6 | 718 / 65 |  |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | раб. мест | 20 / 1,7 | 70 / 6 |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. | мест | 390 / 34 | 1315 / 120 |  |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения (крытые / открытые), всего/1000 чел. | м2 общ. пл. га | . 0 . 3,4/0,3 | . 6900 / 627 . 10,0 / 0,9 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км | 12,0 | 18,1 |  |
| 5.2 | Плотность магистральных дорог | км/км2 | 1,3 | 1,8 |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 91,2 | 103,0 |  |
| 5.4 | Общая протяженность линий общественного транспорта | км | 12,0 | 17,8 |  |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км /км2 | 1,1 | 1,7 |  |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей | автомобилей | 230 | 330 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 1,627 | 5,44 |  |
|  | в т. ч. - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 1,487 | 4,09 |  |
|  | - на производственные нужды | -"- | 0,140 | 0,37 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | тыс. м3/сут. / % | - | 0,98 / 18 |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 5,14 | 4,90 |  |
|  | в т. ч. - водозаборов подземных вод | -"- | 5,00 | 4,50 |  |
|  | - водозаборов поверхностных | -"- | 0,14 | 0,40 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 129 | 370 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 49,0 | 88,4 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод на ОС, всего | тыс.м3/ сут | 1,0 | 3,65 |  |
|  | в т. ч.: - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 1,0 | 3,28 |  |
|  | - производственные сточные воды | -"- | - | 0,37 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации, всего | -"- | 2,30 | 4,13 |  |
|  | в т. ч. - городские КОС | -"- | 0,7 | 3,23 |  |
|  | - локальные ЛОС | -"- | 1,6 | 0,90 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 11,4 | 75,0 |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Общее потребление тепла | -"- | 53,73 | 92,71 |  |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения / подключенная нагрузка | МВт | 71,1 / 19,63 | 44,07 / 36,46 |  |
|  | Производительность автономных источников теплоснабжения, всего / подключенная нагрузка, всего | МВт | 12,1 / 5,49 | 25,38 / 19,64 |  |
|  | в т. ч.: - производственные | -"- | 5,93 / 2,19 | 8,43 / 5,92 |  |
|  | - объекты обслуживания | -"- | 6,17 / 3,3 | 16,95 / 13,72 |  |
| 6.3.3 | Протяженность трасс тепловых сетей | км | 17,6 | 18,6** |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа, всего | млн.м3/ год | - | 40,23 |  |
|  | в т. ч.: - на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | 33,69 |  |
|  | - промышленные | -"- | - | 6,54 |  |
|  | Протяженность сетей среднего давления | км | - | 31,2 |  |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии, всего | МВт | 4,8 | 13,4 |  |
|  | в т. ч.: - на производственные нужды | -"- | 0,7 | 2,0 |  |
|  | - на социально-бытовые нужды | -"- | 4,1 | 11,4 |  |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел./год на бытовые нужды | кВт.ч | 1100 | 1360 |  |
| 6.5.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | МВА | 29,5 | 29,5 |  |
| 6.5.54 | Протяженность сетей, всего | км | 22,2 | 38,7 |  |
|  | в т.ч. 35, 110 кВ | -"- | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 10 кВ, 6 кВ | -"- | 22,1 | 38,6 |  |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Реконструкция берегозащитной дамбы | км | 1,4 | 1,8 |  |
| 6.6.2 | Реконструкция дрена | -"- |  | 6,5 |  |
| 6.6.3 | Реконструкция насосных станций защитной дамбы |  |  |  |  |
| 6.6.4 | Подсыпка грунта в районе подтопления | тыс. м3/га |  | 31,5 / 6,3 |  |
| 6.6.5 | Засыпка отвершков оврагов | -"- |  | 58,8 / 4,4 |  |
| 6.6.6 | Устройство подпорных стенок | км |  | 1,2 |  |
| 6.6.7 | Организация пляжей | -"- |  | 2,2 |  |
| 6.6.8 | Берегоукрепление с устройством набережной | -"- |  | 0,7 |  |
| 6.6.9 | Устройство береговой полосы | -"- |  | 4,5 |  |
| 6.6.10 | Расчистка акватории р. Волги | тыс. м3/га |  | 157,0 / 21,0 |  |
| 6.6.11 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 1,4 |  |
| 6.6.12 | Устройство быстротоков | км | - | 6,0 |  |
| 6.6.13 | Ливневая канализация |  |  |  |  |
|  | - Производительность очистных сооружений поверхностного стока | м3/с | - | 0,56 |  |
|  | - протяженность сетей ливневой канализации | км | 3,1 | 11,2 |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | объект/га | 2 / 9,1 | 3 / 9,1+4,0=13,1 |  |
|  | в т.ч. в границах города |  | 1/6,1 | 1/6,1 |  |