- Схема территориального планирования

- Юрьевецкого муниципального района

- Ивановской области

- Материалы по обоснованию проекта

Схемы территориального планирования

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

- Пояснительная записка

пояснительная записка

содержание

1.Введение: цели и задачи работы______________________________ 3

2.Анализ существующего положения______________________________15

- 2.1. Общие сведения, историческая справка краткая производственно-

экономическая характеристика района______________________________15

2.1.1. Общие сведения о районе____________________________________15

2.1.2. Историко-экономическая справка______________________________20

2.1.3. Краткая производственно-экономическая характеристика района___22

- 2.2. Физико-географические условия________________________________23

2.2.1. Геологическое строение______________________________________23

2.2.2. Рельеф____________________________________________________26

2.2.3. Климат____________________________________________________29

2.2.4. Гидрология_________________________________________________31

2.2.5. Почвы_____________________________________________________39

2.2.6. Растительный покров________________________________________40

2.2.7. Животный мир______________________________________________41

2.2.8. Инженерно-геологическое районирование_______________________41

2.2.9. Полезные ископаемые________________________________________45

- 2.3. Население____________________________________________________46

2.3.1. Численность населения по поселениям и населенным пунктам______46

2.3.2. Уровень жизни и доходы населения_____________________________52

2.3.3. Занятость и безработица______________________________________55

2.3.4. Демографические характеристики______________________             57

- 2.4. Структура землепользования и система расселения_________________62

2.4.1. Структура землепользования Юрьевецкого района________________62

2.4.2. Структура системы расселения_________________________________65

2.4.3. Поселения__________________________________________________68

2.4.4. Проблемные населенные пункты и населенные пункты без населения________________________________________________________81

2.4.5. Факторы снижения численности населения населенных пунктов___82

- 2.5. Производство________________________________________________83

2.5.1. Агропромышленный комплекс________________________________83

2.5.2. Лесное хозяйство___________________________________________85

- 2.6. Транспортная и инженерная инфраструктура______________________87

2.6.1. Транспортная инфраструктура:дороги,транспорт_________________87

2.6.2. Инженерная инфраструктура: водоснабжение,водоотведение,

энергоснабжение,телефонизация___________________________________95

2.6.3. Инженерная подготовка территории____________________________96

- 2.7. Социальная инфраструктура и экономические условия______________96

2.7.1. Жилье_____________________________________________________96

2.7.2. Система образования________________________________________107

2.7.3. Система здравоохранения____________________________________111

2.7.4.Система торговли, общественного питания и бытового обслуживания___________________________________________________117

2.7.5. Объекты культуры__________________________________________123

2.7.6. Объекты физкультуры и спорта_______________________________133

2.7.7. Экономика района__________________________________________133

- 2.8. Экология и историко-культурные памятники_____________________140

2.8.1. Экологическая обстановка____________________________________140

2.8.2. Историко-культурные памятники______________________________152

- 2.9. Обременения и ограничения использования земель________________157

3. Схема территориального планирования Юрьевецкого района_____162

- 3.1. Перспективная система расселения______________________________166

3.2. Мероприятия территориального планирования развития Юрьевецкого муниципального района___________________________________________167

3.2.1. Развитие транспортной инфраструктуры________________________168

3.2.2. Развитие промышленности, агропромышленного производства и местных промыслов______________________________________________171

3.2.3. Система развития здравоохранения____________________________172

3.2.4. Развитие системы торговли, бытового обслуживания и общественного питания________________________________________________________184

3.2.5. Развитие системы рекреации, отдыха и туризма________________187

3.2.6. Эколого-балансовые мероприятия____________________________192

- 3.3. Основные положения СТП Юрьевецкого района__________________192

3.3.1. Развитие производства______________________________________193

3.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры_______________________194

3.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры_________________________194

3.3.4. Изменение границ населенных пунктов________________________194

3.3.5. Первая очередь строительства________________________________199

1. Введение

Цели и задачи территориального планирования Юрьевецкого муниципального района определены Схемой территориального планирования Ивановской области – основные положения градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2009г.  № 123-п.

Главной целью территориального планирования Ивановской области является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственного власти. Территориальное планирование области – планирование развития её территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства для

государственных нужд Ивановской области, зон с особыми условиями 	использования территорий.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004г №191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002года №7-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от  25.10.2001г.  №136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30марта 1999г  №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 - ФЗ;

- ФЗ от 08.11.2007г № 257-Ф «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005г. № 54-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Юрьевецком муниципальном районе»;

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Правила охраны электрических  сетей напряжением свыше 1000вольт.    Утверждены Постановлением СМ СССР от 26.03.1984года №255;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года №9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74. Регистрационный №10995;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». Регистрационный номер №3399.

При разработке  «Схемы территориального планирования Юрьевецкого муниципального района» использовались проектные документы и материалы:

- Генеральный план город Юрьевец (______);

- Проект  районной планировки Юрьевецкого района Ивановской области, (1978г);

- Материалы и схемы землеустройва Юрьевецкого муниципального район, (1985)г;

- Годовой отчет_________________

- Стратегия социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района на период до 2020 г., утверждённая решением Совета депутатов Юрьевецкого муниципального района от 23.04.2009 г. №351

При разработке Схемы территориального планирования произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, социальной среды, организации территории района, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической  характеристики территории района, сбор данных о наличии памятников истории, архитектуры и культуры.

Схема территориального планирования является основой градостроительства – деятельности по развитию территорий различного назначения и целевого использования.

Согласно ст. 18 Градостроительного Кодекса «Схема территориального планирования Юрьевецкого муниципального района Ивановской области и Правила землепользования и застройки межселенных территорий»- основной вид градостроительной документации о планировании развития территории.

Решения «Схемы территориального планирования Юрьевецкого муниципального района Ивановской области и Правила землепользования и застройки межселенных территорий» предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах и являются основой для Правил землепользования и застройки.

Градостроительная документация содержит текстовые и графические материалы с определением обязательных (утверждаемых) положений и материалов по их обоснованию.

Градостроительная документация разработана с использованием компьютерных технологий и предоставляется заказчику на бумаге и в цифровом формате в соответствии с требованиями, установленными заданием на разработку градостроительной документации.

Координация и научно-методическое обеспечение разработки градостроительной документации муниципальных образований осуществляется Министерством регионального развития Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной  власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

Комплексное решение вопросов по: социально-экономическому развитию, установлению границ муниципальных образований, принятию решений о переводе земель из одной категории в другую, планированию и организации  рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий поселений, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  базирующихся на решениях, заложенных в проекте «Схемы территориального планирования».

- Положение о территориальном планировании

- I. Цели и задачи территориального планирования.

Настоящий проект – схема территориального планирования Юрьевецкого муниципального района  выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 29 декабря 2004г.

Основными целями градостроительной проектной документации «Схемы территориального планирования Юрьевецкого района Ивановской области и Правил землепользования и застройки межселенных территорий как основополагающего документа территориального планирования являются:

- Обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур ;

- Обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- Согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления Юрьевецкий муниципального района Ивановской области и муниципальных образований поселений, входящих в его состав, установление требований для осуществления градостроительной деятельности;

- Обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- Участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечения свободы такого участия;

- Определение градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания;

- Ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека в рамках установленных полномочий.

Главная цель территориального планирования района заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории района за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

улучшению условий жизнедеятельности населения района, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития района;

решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом особенностей и проблем пространственной организации ее территории;

взаимному согласованию интересов района в сфере градостроительной деятельности, с соответствующими интересами муниципальных образований в районе;

градостроительному регулированию использования территории района и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами;

анализу техногенного воздействия на окружающую среду и развитию особоохраняемых природных территорий и обосновывающих необходимость сохранения существующих природоохранных территорий;

в конечном счете – достижению устойчивого развития территории района на основе его согласованного планирования на всех территориальных уровнях управления, с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений и обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

Главными принципами и современными подходами являются следующие:

- Все процессы прогнозирования пространственного развития построены не на директивных методах, а на принципах самоорганизующихся систем. На этих принципах рассматриваются главные проблемы территории, соответственно основным подсистемам – природа, население, хозяйство, инфраструктура с последующей интеграцией в планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Основные характерные черты работы – гибкость, отсутствие сковывающей определенности, свободы маневра, диверсифицированный подход при решении главных вопросов территориального развития: поиска новых площадок под градостроительное освоение, развития рекреационных систем, новый этап развития транспортных и инженерных инфраструктур.

Реализовать градостроительный проект в условиях рыночной экономики намного сложнее, чем в условиях государственной собственности на землю и недвижимость. Прежде всего, это связано с необходимостью диверсифицированного подхода практически ко всем проектным предложениям, т.е. любое проектное предложение должно иметь множество возможностей интерпретации и вариации его на следующих стадиях проектирования.

- Основными задачами, решаемыми в проекте являются следующие:

- Обеспечение возможности устойчивого развития района в условиях жесткой конкуренции за ресурсы в масштабе региона.

- Ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- Формирование транспортного каркаса района, связывающего основные урбанизированные поселения в опорный градостроительный организм;

- Комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности и экспериментов над природой.

Выполнение этих задач в условиях экономической глобализации достаточно проблематично и связано, прежде всего, с радикальной сменой модели пространственной организации экономической деятельности в постиндустриальную эпоху.

В условиях Юрьевецкого муниципального района внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития предполагает интегрированный подход к анализу территориального размещения и качественных характеристик всех видов ресурсов, включая квалификационный и интеллектуальный уровень трудовых ресурсов. Основными движущими силами по отношению к такой модели развития являются меняющаяся технология, связанная с изменениями ее структуры, кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур.

Новая модель пространственного развития градостроительных систем предполагает также свободу и диверсификацию в развитии систем расселения.

- вопросов территориального развития: поиска новых площадок под градостроительное освоение, развития рекреационных систем, новый этап развития транспортных и инженерных инфраструктур.

- Реализовать градостроительный проект в условиях рыночной экономики намного сложнее, чем в условиях государственной собственности на землю и недвижимость. Прежде всего, это связано с необходимостью диверсифицированного подхода практически ко всем проектным предложениям, т.е. любое проектное предложение должно иметь множество возможностей интерпретации и вариации его на следующих стадиях проектирования.

Основными задачами, решаемыми в проекте являются следующие:

- Обеспечение возможности устойчивого развития района в условиях жесткой конкуренции за ресурсы в масштабе региона.

- Ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- Формирование транспортного каркаса района, связывающего основные урбанизированные поселения в опорный градостроительный организм;

- Комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности и экспериментов над природой.

Новая модель пространственного развития градостроительных систем предполагает также свободу и диверсификацию в развитии систем расселения.

- Задачами территориального планирования ЮМР являются:

- Определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития и природно-климатических условий муниципальных районов;

- Определение границ зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;

- Определение зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

- Определение мер по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Определение направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур межселенного значения;

- Определение территорий резерва для развития поселений;

- Определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

- II. Мероприятия по развитию территории района:

- Создание условий для устойчивого развития территории Юрьевецкого муниципального района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- Определение назначения территорий ЮМР, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления;

- Реализация программ социально-экономического развития муниципального образования, стратегии социально-экономического развития  посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- Создание условий для реализации пространственных интересов области и муниципальных образований и населения ЮМР с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия; Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Выборгского района;

- Мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории ЮМР;

- Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и развития производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры ЮМР;

- Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры ЮМР;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в области градостроительства, а именно правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории ЮМР.

1.  Территориальное планирование Юрьевецкого муниципального района в целях оптимизации системы расселения обеспечивает:

- миграционную привлекательность ЮМР;

- дезактивизацию внутрирайонной миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

- сбалансированную межмуниципальную систему центров обслуживания, образования и здравоохранения;

- осуществление процесса дезурбанизации, перехода к лидерству средних и росту малых городов в системе расселения ЮМР;

- оптимальную сеть  местных систем расселения.

2. Территориальное планирование Юрьевецкого муниципального района в целях развития транспортной инфраструктуры обеспечивает:

- создание инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям;

- развитие логистической  инфраструктуры района;

- совершенствование международной,  межрегиональной и межмуниципальной транспортной системы ЮМР, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- дальнейшее усовершенствование формирования на территории района опорной сети скоростных автомагистралей на основных направлениях автотранспортных потоков;

- улучшение транспортной доступности в муниципальных образованиях, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения транспортного сообщения;

- создание сетевой структуры автомобильных дорог района с формированием радиально-кольцевых направлений ;

- создание системы скоростного транспортного сообщения, соединяющей между собой крупные города и внутри района городское и сельские поселения;

- развитие внутреннего водного транспорта и создание местных линий малой авиации.

3. Территориальное планирование ЮМР в целях развития информационных технологий  обеспечивает:

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения района в информации;

- создание и усовершенствование комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих предоставление информации населению о  деятельности органов местного самоуправления  муниципальных образований района;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи - волоконно-оптических линий на территории  района.

4. Территориальное планирование ЮМР в целях развития инженерной инфраструктуры обеспечивает:

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", иных приоритетных национальных проектов и программ;

- создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов;

- повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс;

- создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса.

5. Территориальное планирование ЮМР в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса", других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населенных пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

6. Территориальное планирование ЮМР в целях развития промышленного и агропромышленного комплексов должно обеспечивать:

- создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства на территории муниципальных образований района (реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий);

- оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития  района;

- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории муниципальных образований района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбных хозяйств, других объектов);

- развитие сети центров ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники.

7. Территориальное планирование Юрьевецкого района в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания должно обеспечивать:

- создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития  района и развития системы расселения;

- развитие многоуровневой сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториями-профилакториями, пансионатами отдыха, детскими оздоровительными учреждениями (лагерями), базами отдыха, туристскими приютами с учетом рекреационных возможностей территории района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов;

- развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

8. Территориальное планирование ЮМР в целях развития системы образования должно обеспечивать:

- территориальную доступность и равные возможности для жителей района в получении полноценного общего образования;

- доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих в сельской местности;

- развитие, совершенствование и обеспечение доступности среднетехнического профессионального образования, подготовку высококвалифицированных кадров среднего звена, рабочих высокой квалификации;

- развитие инфраструктуры профессионального образования.

9. Территориальное планирование ЮМР в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта должно обеспечивать:

строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта межмуниципального значения;

развитие сети уникальных и специализированных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий.

10. Территориальное планирование ЮМР в целях развития рекреационного комплекса области должно обеспечивать:

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- формирование единого рекреационного каркаса района по основным историческим и природно-ландшафтным осям региона;

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- использование бальнеологического потенциала рекреационного комплекса;

- формирование системы многофункциональных и специализированных рекреационных и туристических центров  района;

- использование природно-ландшафтного потенциала района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

11. Территориальное планирование ЮМР в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов должно обеспечивать:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий района ;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного "сосуществования" различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;

- пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному перераспределению антропогенных нагрузок;

- развитие особо охраняемых природных территорий.

2.Анализ существующего положения

- 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА,

КРАТКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

- 2.1.1. Общие сведения о районе

Юрьевецкий район расположен на северо-востоке Ивановской области, граничит с Кинешемским, Лухским и Пучежским районами, а также с Нижегородской и Костромской областями.

- Рис. 1. Карта Ивановской области

Юрьевецкий район образовался 10 июня 1929 года из Завражной, Валовской, Юрьевецкой волостей и частично селений Сокольской волости. В него вошли 50 сельсоветов.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1954г. некоторые сельсоветы были укрупнены. Через два года в Сокольский район из Юрьевецкого были переданы Валовский, Пелеговский, Потехинский сельсоветы. А в Кадыйский район Костромской области были переданы из состава Юрьевецкого района Ведровский, Вознесенский Завражный, Кондомский, Лубянский, Нежитинский и Столыпинский сельсоветы.

12 августа 1974 года Ивановский облисполком переименовал ряд сельсоветов. В Юрьевецком районе Лазоревский сельсовет переименован в Пелевинский.

В ноябре 1976 года облисполком принял предложения ряда исполкомов районных Советов об административно-территориальных изменениях: Задорожский сельсовет Юрьевецкого района переименован в Щекотихинский.

В 1979 году удовлетворены ходатайства исполкомов районных Советов: Юрьевецкого - о слиянии Махловского и Чуркинского сельсоветов в Махловский, об изменениях административных границ Обжерихинского и Щекотихинского сельсоветов.

24 февраля 2005 года Юрьевецкий муниципальный район был образован в том виде, в котором существует и по настоящее время. С 2005 года территория Юрьевецкого муниципального района поделена на 1 городское и 6 сельских поселений: Юрьевецкое городское поселение, Елнатское, Костяевское, Михайловское, Обжерихинское, Пелевинское и  Соболевское сельские поселения.

Численность населения Юрьевецкого муниципального района составляет 17 300 человек, из них: Юрьевецкое городское поселение – 11 316, Елнатское сельское поселение – 1 240, Михайловское сельское поселение – 1 052, Костяевское сельское поселение – 550, Обжерихинское сельское поселение – 1012, Пелёвинское сельское поселение – 1 002, Соболевское сельское поселение – 1 128. Численность городского населения – 11 600 человек, численность сельского населения – 5 984 человек.

Территория района 860 км2, из них 221,1 км2 находятся под водоемами. Плотность населения Юрьевецкого муниципального района составляет 20 человек на 1 кв. км.

- Рис. 2. Юрьевецкий район. Ситуационный план.

Юрьевецкий муниципальный район расположен на правом берегу реки Волга. Административным центром района является город Юрьевец, который основан в XIII веке владимирским князем Юрием Всеволодовичем при слиянии рек Волги, Унжи и Немды как крепость, имеющая важное стратегическое значение.

Город Юрьевец является древнейшим городом Ивановской области и включен в список наиболее древнейших городов России, с ограничением промышленного строительства (в 1970 г. впервые был утвержден Список исторических городов Российской Федерации, содержащий 115 городов и 7 поселков городского типа, с целью сохранения ценного историко-архитектурного и историко-градостроительного наследия). Каменные и деревянные дома и церкви города – это музей XVIII-XIX веков под открытым небом.

Расположен Юрьевец на правом берегу реки Волги, на повороте реки на юг, напротив впадения в нее реки Унжи, в 132 км выше по реке от Нижнего Новгорода и в 174 км ниже по течению от Костромы. Автобусным сообщением город связан с Москвой (486 км.), Ивановом (168 км.), Кинешмой (65 км.), Нижним Новгородом (189 км.). Ближайшая железнодорожная станция – «Кинешма» Северной железной дороги.

Автомобильные дороги связывают все населенные пункты муниципального образования с административным центром района. Со всеми крупными населенными пунктами  осуществляется регулярные пассажирские перевозки.

Умеренно-континентальный климат района с холодной многоснежной зимой и жарким летом. В среднем 260 дней в году (72%) благоприятны по погодным условиям для отдыха, 56 дней (15%) – ограниченно-благоприятные. Юрьевецкий район один из наиболее экологически чистых районов центральной России, с наименьшим радиоактивным фоном.

Традиционно промышленность Юрьевецкого муниципального района представлена деревообрабатывающей и текстильной отраслями. Наиболее крупные предприятия: ООО «Омега» (лесопереработка) и швейная фабрика ООО «NEXT».

Важным сектором экономики района является сельское хозяйство. Аграрный сектор включает в себя 7 сельхозпредприятий, осуществляющих производство  молока, мяса, зерна, кормовых  культур, 7 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства граждан. Учитывая сельскую специфику территории, администрация района делает упор не только на сельскохозяйственные предприятия, но и на развитие малых форм хозяйствования на селе, крестьянско-фермерского и личного подсобного хозяйства.

В системе образования Юрьевецкого муниципального района  функционирует 25 муниципальных учреждений: 10 школ, 1 школа-детский сад, 11 дошкольных образовательных учреждений  и 3 учреждения дополнительного образования.

В школах района обучается  1388 учащихся, в детских дошкольных учреждениях – 650 детей. На территории района функционируют два учреждения среднего профессионального образования: Юрьевецкий сельскохозяйственный колледж и профессиональное училище №20.

Система здравоохранения района включает Юрьевецкую ЦРБ в составе которой 8 профильных стационарных отделений: хирургия, терапия, инфекция, педиатрическое отделение, гинекология, родильное отделение; поликлинику, отделение  скорой  медицинской  помощи; 3 врачебные  амбулатории в с. Ёлнать, с. Новленское, с. Костяево; медицинский пункт сельскохозяйственного  колледжа   и  11  ФАПов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Территория                                                                           860 кв. км
- Численность населения                                                       17 300 человек
- Количество сельских поселков, сел                                   164
- Исторические поселения                            с. Елнать, с. Соболево, с. Жарки, с. Задорожье,

с. Обжериха, с. Новленское. 
- Количество памятников                                                       52
в том числе:
- архитектуры                                                                          34
- культуры                                                                                4
- монастырей                                                                            1
- приходов                                                                                7
- Площадь лесов                                                                      263,4 кв. км.
- Площадь болот                                                                      2,5 кв.км.
- Площадь с/х угодий                                                              331 кв.км.

- Площадь водоемов                                                                221,1 кв.км.

- Протекает рек                                                                        9

(Волга, Елнать, Унжа, Немда, Эльма, Пешевка, Воля, Ореховка, Талка)

- Животный мир: (основные  виды)

- млекопитающие       лиса, куница, белка, бобр, хорек, ондатра, волк, барсук

заяц, лось, кабан, енотовидная собака, рысь и т.д.

- пернатые: тетерев, глухарь, перепел, бекас, вальдшнеп, большой кроншнеп, хохлатая чернеть, лысуха, лебедь-кликун, свиязь, кулик-сорока, красноголовый нырок, кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, серая утка, шилохвость, широконоска, морская чернядь, гуменник, белолобый гусь, серый гусь, пустельга, черный коршун, канюк обыкновенный, ушастая сова, серая неясыть, чеглок, болотный лунь, луговой лунь, полевой лунь и д.р.

- 2.1.2. Историко-экономическая справка.

Юрьевецкий берег в совокупности с реками Волгой, Елнатью, Унжей и Немдой, - издавна привлекал людей. Археологические раскопки, начатые в здешних местах еще в конце XIX века, показали, что в данном районе находится большое количество стоянок древних людей. Неподалеку от города находится (находилась) целая цепочка археологических памятников – Алешковская группа курганов, Сенчихинская группа курганов, Серюптихинское городище, стоянки Сокольское-I, Сокольское-II, городище Пушкариха и т.д. В X-XI веках на территорию Юрьевецкого муниципального района проникли племена словен и кривичей. В результате этого прихода происходит взаимообогащение культур славянских и финно-угорских племен. В XII веке данная территория входит в состав вновь образованного Ростово-Суздальского княжества (с 1157 года Владимиро-Суздальского княжество).

Историческая традиция, опирающаяся на местные предания, называет основателям города великого владимиро-суздальского князя Юрия (Георгия) Всеволодовича (1187-1238). Юрий Всеволодович был внуком известного владимиро-суздальского князя Юрия Долгорукого, с именем которого связывают строительство Москвы, и сыном Всеволода Большое Гнездо.

Как свидетельствует историческое предание, Юрий Всеволодович заложил в 1225 году деревянную крепость на правом берегу Волги и назвал ее своим именем.

Местоположение Юрьевца (или Георгиевска – это название упоминается в повествовании о Макарии Унженском) обусловило его роль оборонительного стратегического пункта на восточной границе Великого Владимиро-Суздальского княжества до 1350 года. В дальнейшем Юрьевец входил в Городецкое удельное княжество, затем, вместе с Городцом, - в Нижегородское. В 1451–1452 гг. город присоединен к Московскому княжеству и становится центром дворцового уезда.

В 1708 году Юрьевец приписан к Казанской губернии, с 1745 года  - Нижегородской, а с 1778 года в составе Костромского наместничества (с 1797г. губерния) становится уездным городом.

Юрьевец – Повольский уезд расположен географически между 57027/  и 56047/ северной широты и между 60052/ и 60001/ восточной долготы.

Самое большое протяжение уезда с востока на запад – 85 верст, с севера на юг – 65 верст и от севера-востока к юго-западу – 106 верст. Его площадь –  2700 кв. верст.

Юрьевецкий район ограничивается с севера Макарьевским, Кинешемским и Нерехтским уездами Костромской губернии, с юга – Гороховецским и Вязниковским уездами Владимирской губернии и Балашихинским уездом Нижегородской губернии. С востока – Макарьевским уездом Костромской губернии, от которого отделяется рекою Волгою. С запада – Нерехтским уездом Костромской губернии и Шуйским уездом Владимирской губернии.

Территория, занимаемая Юрьевецким уездом, была значительной. В него входили ныне существующие районы: Пучежский, Лухский, Сокольский, Родниковский, часть Палехского и Кинешемского, Макарьевский. Вся эта территория была поделена на 19 волостей (Благовещенская, Воскресенская, Горбунихинская, Дьяконовская, Кандауровская, Макатовская, Махловская, Мордвиновская, Ново-Воскресенская, Обжерихинская, Парская, Пордзневская, Покровская, Подмонастырная, Семеновская, Соболевская, Филисовская, Худынская, Якушевская) и три района (Лухский, Пучежский, Родниковский).

XVIII век характеризуется особым развитием промышленности и развитием судового промысла. Юрьевчане исстари занимались строительством деревянных судов.

Большой знаток Волги А.А.Клыков пишет: «В старые годы постройку деревянных судовых корпусов начали жители Юрьевца, расположенного при впадении реки Унжи в Волгу. В Юрьевецкой округе производилось до сотни разнообразных судов в год. Все они двигались самоплавом, бечевой, под парусами, на веслах».

В Юрьевце находились пристани целого ряда фирм товарно-пассажирского движения по Волге и ее притокам: «Самолет», «Кавказ», и «Меркурий» пароходства М.К.Кашиной и др.

Существовало и свое местное Волго-Унженское пароходство. Суда были и у Юрьевецких купцов Духинова, Лицова, Кочергина, Гурычева, Рябинина, Покровского.

С развитием на Волге торгового судоходства, развитие промышленности в уезде в целом начинает возрастать за счет приточного капитала: Ивановских фабрикантов братьев Гарелиных, Костромских – Брюханова и Бакакина, Московских – Миндовского, петербургского Брандта.

Памятная книжка Костромской губернии на 1862 год сообщает: «в городе одна площадь и 8 улиц, 424 деревянных и 5 каменных домов, 55 лавок. Промышленность составляли лесопильный завод, две солотопни, четыре кирпичных завода, миткалиевая фабрика». Общественные учреждения: приходское училище (с 1829 года), больница на 10 человек, деревянный тюремный замок и 17 церквей. В целом Юрьевецкий уезд по количеству учебных заведений в XIX в. опережал многие уезды Костромской губернии.

В 1871 году Костромским купцом Апполинарием Брюхановым была основана Юрьевецкая льнопрядильная фабрика, которая вскоре становится собственностью товарищества Волжской мануфактуры Миндовского и П.Бакакина, затем полностью перешла во владения торгового дома Миндовских.

В нижнем конце города находилась усадьба Юрьевецкого купца А.А.Веснина и дрожжевой завод, который в 90-е годы XIX в. приобрел у разорившегося Веснина, и построил рядом здание вальцово-крупчатой механической мельницы Катюшин.

В 1880 году в Юрьевце появилось еще одно крупное предприятие – пивоваренный завод М.И. Красильщикова.

А в 1894 – 1895г.г. столичная фирма «Э.Г. Брандт и компания», откупив участок земли у Кривоезерского монастыря, построил напротив Юрьевца крупнейший на Волге лесопильный завод, вокруг которого вскоре вырос рабочий поселок Новая Слободка.

Из крестьян был владелец льнопрядильной фабрики в д. Михайлово Гарнов, Унженский крестьянин Лапшин стал пароходчиком. Богатые крестьяне села Елнать имели свои баржи и вели крупную торговлю.

Местные купцы лесопромышленники Павловский, Лицов, Горохов имели огромные лесные участки на левом берегу Волги.

Развитие промышленности и торговли нуждалось в грамотных квалифицированных рабочих, что принудило царское правительство уделить большое внимание народному образованию. Большинство учебных заведений в дореволюционном Юрьевце было создано в XIX – начале XX веков.

В начале 20 века Юрьевец небольшой город, растянувшийся, однако, на 4 версты (4,3 км) по берегу Волги. В городе две продольные улицы общей протяженностью с переулками 8 верст (8,6км). Население – около 8 тысяч человек.

В 1918 году Юрьевецкий и Кинешемский уезды (полностью) вошли в состав вновь создаваемой Иваново-Вознесенской губернии.

- 2.1.3. Краткая производственно-экономическая характеристика района

Район расположен  основной своей частью (34 километра) на берегу  величайшей реки России – Волги, чем занимает выгодное географическое положение. Администрация рассматривает волжское побережье как перспективную территорию для создания рекреационной зоны. Он связан автомобильными путями с Москвой, Нижним Новгородом, Ивановым, ближайшая железнодорожная станция находится в 70 километрах в г. Кинешма.

В сфере малого бизнеса на территории Юрьевецкого муниципального района функционирует 28 малых предприятий с численностью занятых около 500 человек, зарегистрировано 250 субъектов малого предпринимательства без образования юридического лица.

Развитие малого предпринимательства имеет важное значение в развитии экономики района. Оно обеспечивает повышение загрузки производственных мощностей, насыщение рынка продукцией и услугами, увеличивает занятость населения, сокращает безработицу, увеличивает доходы районного бюджета. Все это приводит в свою очередь к подъему жизненного уровня населения.

Расширяется сеть предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, сферы услуг; проводится реконструкция действующих объектов.

Общий объем товарооборота, включая общественное питание, за 2008 год составил 580,5  млн.рублей, общественное питание – 1,5 млн.рублей.

- 2.2 Физико-географические условия

- 2.2.1. Геологическое строение

В строении территории Юрьевецкого района выделяются два структурных этажа, отражающие геосинклинальный и платформенный этапы развития территории: сильно метаморфизованные и дислоцированные породы кристаллического фундамента – нижний структурный этаж, и залегающие протерозойские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения осадочного чехла – верхний структурный этаж.

Геологическое развитие территории тесно связано с тектоническими движениями в пределах Московской синеклизы, обусловившими многоярусное строение осадочного чехла. Структурный план территории окончательно оформился в послемеловое время. Тектонические движения не затухают до настоящего времени, на что указывают: сокращение мощности аллювия речных террас иногда до полного его исчезновения, а также крутые изгибы и спрямленные участки русел.

В пределах Юрьевецкого района на дневную поверхность непосредственно выходят верхнее-пермские, нижнетриасовые, верхнеюрские, нижнемеловые и четвертичные отложения. Скважинами вскрыты также нижнепермские, верхнее- и средне-каменноугольные отложения. Кристаллический фундамент сложен гранитами, гранитно-гнейсами и гранодиоритами архея.

На кристаллический фундамент с угловым несогласием и перерывом ложаться терригенные образования вендского комплекса мощностью 877 м, сложенные аргиллитами, алевритами и песчаниками.

Все отложения осадочного чехла представлены в табл. № 1.

- Таблица № 1

- Основные стратиграфические комплексы района

| Отдел | Система | Ярус | Литология | Мощность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Палеозой | Девон | Живетский ярус | Песчаники, глины, алевриты | 230 |
|  |  | Франский ярус | Глины, алевриты, песчаники, известняки, доломиты | 747 |
|  |  | Фаменский ярус | Известняки, доломиты, мергели, глины, гипсы |  |
|  | Карбон | Турне | Доломиты, глины |  |
|  |  | Визе | Доломиты, мергели, гипсы | 137 |
|  |  | Намюр | Известняки, доломиты |  |
|  |  | Московский ярус | Глины, песчаники, доломиты, известняки | 206 |
|  |  | Гжельский ярус | Глины, алевриты | 130 |
|  |  | Оренбургский ярус | Доломиты, известняки |  |
|  | Пермь | Ассельский ярус | Доломиты |  |
|  |  | Сакмарский и артинский ярусы | Доломиты (карбонарная фация), ангидриды, гипсы (сульфатная фация) | 140 |
|  |  | Казанский ярус | Доломиты, известняки |  |
|  |  | Татарский ярус | Пестроцветные отложения: алевриты, глины, песчаники с прослоями известняков, доломитов, мергелей | 151 |
| Мезозой | Триас | Индский ярус | Пестроцветные отложения: глины, алевриты, песчаники | 0-30 |
|  | Юра | Келловейский ярус | Глины, реже - мергели | 20-40 |
|  |  | Оксфордский ярус | Глины, мергели |  |
|  |  | Кимериджский ярус | Глины, известняки |  |
|  |  | Волжский ярус | Пески, глины, алевриты |  |
|  | Мел | Валанжин | Песчаники железистые |  |
|  |  | Готерив и баррем | Алевриты, глины, пески | 0-25 |
| Кайнозой | Четвертичный период |  | Пески разнозернистые, супеси |  |
|  |  |  | Суглинки валунные, безвалунные | 5-105 |
|  |  |  | Глины ленточные |  |

- Четвертичные отложения.

Четвертичные отложения, распространённые на территории района повсеместно, перекрывают водоразделы на высотах до 145-150 м (абс. Н) и опускаются в погребенных дочетвертичных долинах до абсолютных отметок 10-15 м. Современный рельеф в общих чертах соответствует древнему доледниковому: общий уклон поверхности наблюдается в направлении с юго-запада на северо-восток. Минимальная абсолютная отметка приурочена к урезу воды в Горьковском водохранилище (83,8).

Четвертичные отложения на территории района представлены разнообразным комплексом отложений, среди которых преобладают ледниковые, водноледниковые и аллювиальные отложения; в меньшей степени развиты озёрные и болотные образования.

В среднем для района мощность четвертичных отложений составляет 15-20 м. По реке Ёлнати и её притокам наблюдаются выходы коренных пород на дневную поверхность.

Нижне-среднечетветичные озёрные, аллювиальные и флювиогляциальные отложения залегают под Днепровской мореной непосредственно на коренных породах. Общая мощность комплекса – от 1 до 36 м, в среднем – 5-7 м.

Среднечетвертичные – Днепровские моренные отложения перекрыты с поверхности флювиогляциальными образованиями Днепровского и Московского ледников и покровными отложениями общей мощностью от 1-3 м и до 10-15м.

Средне-верхнечетвертичные водноледниковые отложения широко распространены по территории района, однако мощность их невелика – от 1 м до7 м, в среднем 2-3 м.

Средне-верхнечетвертичные эллювиально-деллювиальные образования чрезвычайно широко развиты в пределах района, отсутствую только в речных долинах.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения в пределах района представлены исключительно аллювиальными образованиями. В долинах Ёлнати и её притоков надпойменные террасы эрозионно-аккумулятивные. В долине Ёлнати превышение второй надпойменной террасы над урезом составляет 5-7 м, первой – 2-3 м.

Современные отложения представлены в основном аллювиальными, и редко – болотными и эоловыми образованиями. Голоценовые аллювиальные отложения слагают поймы, выстилают днища балок и оврагов. Ширина пойменной террасы р. Ёлнати до создания Горьковского водохранилища составляла 0,2-0,5 км. В связи с подпором реки водами водохранилища пойменная терраса Ёлнати затоплена.

- 2.2.2. Рельеф

Формирование современного рельефа территории происходило на сильно размытой и глубоко расчленённой эрозионной поверхности коренного рельефа в древнее- и среднечетвертичное время. В его образовании основную роль играл Днепровский ледник, его аккумулятивная деятельность. Меньшую роль сыграл Московский ледник. Талые воды его проникали на территорию района только по пониженным участкам, формируя зандры вдоль древних долин Волги и Ёлнати. В верхнечетвертичное время началось заложение и развитие современной гидросети, а также развитие денудационных процессов, которые до настоящего времени постепенно преобразуют внешний облик сформированной поверхности.

В пределах района развит рельеф и ледниковой и флювиогляциальной аккумуляции, а также эрозионно-аккумулятивный и аккумулятивный рельеф речных террас.

По генезису и возрасту выделяются следующие типы рельефа:

- Моренная равнина Днепровского оледенения;

- Флювиогляциальная равнина времени отступления Днепровского ледника;

- Флювиогляциальная равнина Московского оледенения;

- Речные террасы.

- I-й тип рельефа – Моренная равнина Днепровского оледенения

Это пологоволнистая, участками плоская и расчленённая овражно-балочная равнина. Абсолютные отметки высот современной поверхности 120-130 м. Минимальные отметки высот (90-100 м) приурочены к долине р. Ёлнать. Общий уклон современной поверхности в пределах моренной равнины – с запада на восток и северо-восток.

Поверхность рельефа пологоволнистая, участками плоская, часто заболоченная из-за слабого дренажа. На отдельных участках наблюдается слабая холмистость. Современная поверхность описываемого типа характеризуется сильной расчленённостью речной и овражно-балочной сети. Это связано с близостью базиса эрозии р. Волги. Поперечные профили оврагов, расчленяющих не только коренные склоны долин, но и водораздельные пространства, в большинстве случаев У-образные. Ширина оврагов от 5 до 30 м, глубина до 5-7 м. Многие овраги молодые и растущие.

II-й тип - Флювиогляциальная равнина времени отступления Днепровского ледника

Занимает водораздельное пространство р. Лух, Ёлнать, Волга. Расположена к югу от моренной равнины. Это плоская, участками слабоволнистая равнина с многочисленными заболоченными понижениями различной формы. Среди этой плоской поверхности встречаются холмы с сильно растянутыми пологими склонами, плоскими вершинами, относительное превышение которых над окружающей поверхностью составляет 2-5 м.  В целом поверхность данного типа рельефа слабо затронута процессами эрозии. Но участки, прилегающие к долинам Волги и её притоков, сильно расчленены довольно густой сетью оврагов и балок. Строение оврагов и балок в поперечном профиле У-образное, реже – V-образное. Большая часть из них – молодые и растущие, с глубоко врезанным днищем (глубина до 8-10 м, редко – до 25-30 м).

- III-й тип -  Флювиогляциальная равнина Московского оледенения

Развит в пределах района по лево- и правобережью долины р. Ёлнать, а также вдоль берега Волги. Рельеф плоский, участками пологоволнистый с многочисленными заболоченными понижениями. Для данного типа рельефа характерна средняя степень эрозионного расчленения. Все реки в пределах водноледниковой равнины Московского оледенения имеют узкие и глубокие долины. Есть молодые растущее овраги с У-образным профилем, с глубиной вреза 5-8 м, иногда до 10-12 м. Длина оврагов не более 1-1,5 км.

- IV-й тип – Речные долины

Речная сеть в пределах района принадлежит бассейну Волги. Реки района (Ёлнать и её притоки) характеризуются неширокими, глубоко врезанными долинами.

Вторая надпойменная терраса развита в долинах р. Волга, Ёлнать, Паж. В долине Волги эта терраса аккумулятивная, а в долинах Ёлнати и её притоков – эрозионно-аккумулятивная. Ширина второй террасы в долине Ёлнати от 0,1 до 0,8 км. Превышение террасы над урезом воды в долине Ёлнати составляет 5-7 м. Поверхность террасы плоская, ровная, иногда слегка всхолмленная за счёт эоловых процессов и наличия прирусловых валов. На отдельных участках в долине Ёлнати поверхность террасы расчленена овражно-балочной сетью.

Первая надпойменная терраса пользуется широким развитием на всех реках района. В долине Ёлнати она прослеживается почти на всём протяжении, а на более мелких реках встречается небольшими участками, чаще в местах крупных излучин. Почти на всех реках района первая надпойменная терраса – эрозионно-аккумулятивная. Относительное превышение первой надпойменной террасы над урезом воды 1-3 м. Морфологически обе террасы выражены чётко.

- Современные физико-геологические процессы

Преобразование современного рельефа происходит, главным образом, за счёт процессов глубинной и боковой эрозии, плоскостного и линейного смыва. В меньшей степени рельеф изменяется под влиянием эоловых, суффозионных и т.п. процессов.

После создания водохранилища произошёл подъём уровня воды в Волге до 83,8 м абсолютной высоты. Начался интенсивный процесс переработки берегов: формирование нового профиля равновесия. К настоящему времени переработано от 58 м (северная окраина г. Юрьевца) до 78 м (южная окраина) берега, что составляет 80% ширины зоны конечной переработки берега.

Берега Горьковского водохранилища являются ареной действия нескольких берегоформирующих процессов, происходящих как в надводной, так и в подводной части береговых склонов. К ним относятся волновая абразия и тесно связанное с ней движение прибрежных наносов, склоновая эрозия, выветривание, дефляция, оползневой процесс, хозяйственная деятельность человека. Перечисленные процессы в той или иной степени существовали на склонах до появления водохранилища. В условиях водохранилища подпор речных вод, сопровождающийся периодическими сработками уровня, и ветровое волнение, развитие которого возможно в течение всего безлёдного периода, не только усилили процесс формирования склонов, но и изменили его характер. Обнажившиеся в результате абразии береговые породы стали более подвержены выветриванию, усилилась дефляция береговых откосов и склоновая эрозия.

Эоловые процессы на территории района развиты слабо. В долине Ёлнати, на поверхности надпойменных террас, сложенных рыхлыми песками, встречаются некрупные дюны. Ориентировка дюн – разнообразная. Дюны чаще всего задернованы или залесены.

- 2.2.3. Климат

Климат Юрьевецкого района умеренно-континентальный, с умеренно-тёплым и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени.

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха равна -300. Абсолютная амплитуда температуры равна 810.

- Таблица №2

Многолетняя среднемесячная и годовая температура воздуха (в градусах)

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.1 | -11.7 | -6.2 | 2.7 | 10.6 | 15.5 | 17.7 | 15.7 | 9.8 | 2.9 | -3.9 | -9.8 | +2.6 |

Весна.

Продолжительность весны составляет два месяца. Начало её приходится на первую декаду апреля. Средняя дата последнего заморозка в воздухе на открытой местности приходится на территории района на 10 мая. Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы 23 мая.

Лето.

На территории района средняя суточная температура воздуха переходит через 150 в среднем 10 июня. Продолжительность летнего периода составляет 70 дней. Лето умеренно-тёплое, влажное. Нередко наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. За лето бывает обычно около 15 дней с грозами.

Осень.

Начало осеннего периода приходится на вторую декаду сентября, а конец – на первую декаду ноября. Средняя дата первого заморозка на открытом месте в воздухе приходится на 26 сентября, а первого заморозка на почве – на 17 сентября.

Таким образом, продолжительность безморозного периода на территории района составляет в воздухе и на почве соответственно 137 и 116 дней.

Зима.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 00 на территории района совершается 29 октября. Продолжительность зимы составляет пять месяцев, но наиболее типичной частью зимы является три собственно зимних месяца: декабрь, январь и февраль. Средняя продолжительность устойчивых морозов составляет 122 дня.

Отопительный период со средней температурой воздуха -4,70 продолжается обычно 223 дня.

Зимний  период характеризуется устойчивым снежным покровом, который устанавливается в третьей декаде ноября, а максимальной своей толщины достигает в первой-второй декаде марта.

- Таблица № 3

Высота снежного покрова по снегосъёмкам на последний день декады (см)

| - | Средняя | Наибольшая | Наименьшая |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | 44 | 73 | 21 |
| Поляна в лесу | 60 | 86 | 37 |
| В лесу под кронами | 51 | 68 | 37 |

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы.

В тёплую половину года преобладают ветра западных направлений. Средняя годовая скорость ветра 4,2 м/сек. Минимальные скорости ветра (3,3-3,7 м/сек) наблюдаются летом, максимальные (4,7-4,8) – в ноябре-декабре.

Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 554 мм. В период с ноября по март выпадает 163 мм, с апреля по ноябрь – 391 мм осадков.

Засух в районе почти не бывает, но имеют место засушливые явления – слабые суховеи. За период активной вегетации растений относительная влажность воздуха изменяется в пределах от 65-70% в мае-июне, до 75-80% - в августе.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет в среднем 1690-1710 часов. Число дней без солнца за год в среднем 115 дней.

- Планировочная оценка климата

Климат Юрьевецкого района не препятствует широкому развитию всех отраслей народного хозяйства, вполне благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреацию. Расчётные температуры для проектирования отопления колеблются в пределах района от -30 до -310, вентиляции от 15 до 160. Максимальная глубина промерзания почвы – 86 см.

2.2.4. Гидрология

- Поверхностные воды

- Рис. 3. Гидрографическая сеть Юрьевецкого района

Речная сеть Юрьевецкого района относится к бассейну р. Волги. Все реки района впадают в Горьковское водохранилище, созданное в 1955г. самым крупным притоком р. Волги на территории района является р. Ёлнать. Ёлнать берет своё начало за пределами района, западнее д.Барсуки, и течёт преимущественно в восточном направлении, иногда поворачивая на север или юг. В пределах рассматриваемого района находятся участки среднего и нижнего течения р. Ёлнати. В среднем течении р. Ёлнать меандрирует в довольно широкой пойме, подмывая то первую, то вторую надпойменную террасу. Ширина реки здесь уже 50-60 м.

В нижнем течении Ёлнать подпружена водами Горьковского водохранилища. Глубина реки здесь 6-7 м., при ширине 500 м и более. Первая надпойменная терраса в нижнем течении затоплена. Вследствие подъёма уровня воды в водохранилище, приустьевые части притоков Волги превратились в заливы, многие из которых пригодны для захода крупных судов.

Довольно крупными притоками (в масштабах района) Волги являются р.Нёмда и р. Унжа.

Густота гидросети на территории Юрьевецкого района – 1,4 км/км2. Долины всех притоков Волги в пределах района плохо развиты, но глубоко врезаны (30-50 м). Скорость течения рек небольшая (0,2-0,4 м/сек), даже в половодье она возрастает не значительно: до 1,0-1,2 м/сек. Максимальная часть годового стока (60-65%) приходится на весну. На период летне-осенней межени (июль-ноябрь) приходится 25-30%, а на период зимней межени – лишь 5-10%. Основной источник питания рек – снеговой покров, меньшую роль играет дождевая вода. Зимой и в засушливое время реки целиком имеют грунтовое питание.

Вскрытие рек начинается в первых числах второй декады апреля. Через 4-5 дней реки очищаются ото льда, ещё через 1-2 дня половодье достигает максимума. Наибольшие повышения уровня воды в реках достигают 1,0-1,5 м.

Замерзание рек начинается с образования заберегов. Ледяной покров устанавливается почти одновременно на всех реках во 2-й или в 3-й декаде ноября. Обычно толщина льда не более 30-60 см, и лишь в очень суровые зимы достигает 1 м.

Речные воды по химическому составу гидрокарбонатные натриево-кальциевые и кальциево-натриевые, с минерализацией 0,1-0,22 л общей жёсткостью 0,45-1,25 мг-экв, со слабощелочной реакцией (рН 7,3-7,5) и окисляемостью 0,3-5,3 мг О2/л.

Вода в реках содержит мало мути. Среднегодовая мутность не превышает 25-30 г/м3, причём максимальная мощность наблюдается в период половодья – 55-80 г/м3, минимальная – в период зимней межени.

- Таблица № 4

- Основные параметры и характеристики водохранилища

| Наименование характеристики | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уровни верхнего бьефа - Отметка нормального подпорного горизонта (НПГ) - Отметка при пропуске половодья: 1% обеспеченности 0,1% обеспеченности | м абс. | 84,0 |
|  | м абс. м абс. | 84,0 85,5 |
| Характеристика водохранилища Площадь зеркала при НПГ Длина при НПГ Наибольшая ширина при НПГ | км2 км км | 1591 415 26,0 |
| Объём водохранилища Полный при НПГ Полезный при нормальной отметке сработки (82 м абс.) | км3 км3 | 8,68 3,28 |

Водохранилище состоит из  русловой и озёрной частей. В русловую часть входит верхний участок Волги от Плёса до Юрьевца, в озёрную – нижний затопленный участок долины Волги от устья р. Ёлнать до Горьковской ГЭС. Средняя глубина озёрной части 8 м. Вблизи г.Юрьевца расположена группа небольших песчаных островов.

В районе г. Юрьевца ширина водохранилища составляет 12,5 км.

Затопленная водохранилищем площадь представляла собой: сенокосные угодья с выгонами – 574 км2, водоёмы – 374 км2, лес и кустарник – 370 км2, пахотные угодья – 154 км2.

Осушаемая зона при максимальной зимней сработке уровня воды в водохранилище составляет 290 км2.

Средняя дата начала ледостава – 20 ноября. Продолжительность ледостава составляет в среднем 151 дн. Для водохранилища характерна средняя минерализация 94-230 мг/л.

Среди компонентов ионного состава преобладают Ca2+ и НСО3-. Сточные воды предприятий, расположенных в г.Кинешме, Заволжском районе, сильно загрязняют Горьковское водохранилище.

Основные реки района имеют следующие характеристики:

- Таблица № 5

Характеристики рек

| Наименование рек и водоемов | Куда впадает и с какого берега | Протяженность водотока, км | Водоохранная зона, м | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёлнать | Горьковское в-ще, пр. | 54 | 200 | 714 |
| Талка | Ёлнать, пр. | 15 | 100 | 118 |
| Горелка (Живая) | Талка, лев. | 12 | 100 | 55,2 |
| Паж | Ёлнать, пр. | 12 | 100 | 55,6 |
| Без назв. у с.Жарки (Пажик) | Горьковское в-ще, залив р.Ёлнать, пр. | 10 | 50 | 36,3 |
| Пяж | Горьковское в-ще, пр. | 13 | 100 | 57 |
| Руч. без назв. у с.Дубнево | Горьковское в-ще, залив р.Ёлнать, пр. | 11 | 100 | 34,5 |
| Воля (Ермолинка) | Горьковское в-ще, пр. | 10 | 50 | 34,3 |
| Эльма | Горьковское в-ще, пр. | 10 | 50 | 22,8 |
| Ореховка (Козлятиха) | Горьковское в-ще, пр. | 8,5 | 50 | н/д |
| Пешевка (без назв. у с.Обжериха) | Горьковское в-ще, пр. | 11 | 100 | 24,5 |
| Тепляшка | Горьковское в-ще, пр. | до 10 | 50 | 29 |

- Таблица

Параметры водохранилища

| Площадь зеркала при НПУ (нормальном подпорном уровне) | 159000,0 Га |
| --- | --- |

Водоохранная зона	200 м

- Подземные воды. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории весьма сложные и разнообразны и обусловлены физико-географическими и геологоструктурным строением, литолого-фациальным характером слагающих пород, степенью геологической закрытости.

Условия залегания, питания, движения и разгрузки, химический состав вод четвертичных, а также на отдельных участках неогеновых меловых, триасовых отложений определяются физико-географическими особенностями территории: характером гидрографической сети, степенью расчленённости современного и древнего рельефа, климатическими факторами.

Режим воды характеризуется в основном сезонными колебаниями, обусловленными инфильтрацией различного количества атмосферных осадков в течение года и их испарениями. Накоплению значительных ресурсов вод в четвертичных отложениях способствует наличие на территории глубоковрезанных дочетвертичных долин, заполненных рыхлыми песчаными осадками.

На условия залегания, питания, движения и химический состав вод, приуроченных к палеозойским и мезозойским отложениям, большое влияние оказывает тектоническое строение территории.

Общее погружение палеозойских и мезозойских пород в северном направлении способствует увеличению к северу минерализации вод, изменению их химического состава и возрастанию величин напоров.

На рассматриваемой территории района выделены водоносные горизонты, комплексы, воды спорадического распространения и водоупоры.

Московско-Днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт

Этот водоносный горизонт занимает значительную площадь и приурочен к флювиогляциальным отложениям, которые залегают на днепровской морене.

В рассматриваемом районе водоносный горизонт подстилается преимущественно днепровской мореной.

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые, преимущественно мелко- и среднезернистые, в различной степени глинистые с гравием и галькой.

Коэффициент фильтрации 3,42- 6,5 м3/сут.

Мощность флювиогляциальных отложений колеблется от 0,6 до 33 м, составляя в среднем около 10м.

Средняя глубина залегания кровли водоносного горизонта в среднем составляет 10-15 м, глубина залегания подошвы изменяется от 1 до 35 м.

Водоносный горизонт безнапорной глубины залегания статического уровня 11-13 м, удельный дебит от 0,025 до 7 л/сек, при понижении соответственно от 6 до 0,8 м.

Воды пресные с содержанием сухого остатка от 64 мг/л до 792 мг/л.

Общая жёсткость колеблется от 0,2 до 8,4 мг/экв, карбонатная от 0,2 до 8,1 мг/экв.

Почти во всех анализах взятых там, где водоносный горизонт имеет свободное зеркало, в воде содержится аммиак в количестве от 0,065 мг/л до 1,62 мг/л, что свидетельствует о довольно частом поверхностном загрязнении водоносного горизонта.

Основными источниками загрязнения являются предприятия сельского хозяйства, скважины и шахтные колодцы при неправильной их эксплуатации.

Основные виды питания водоносного горизонта – атмосферное и поверхностное и осуществляется оно на тех площадках, где отсутствует кровля.

Зеркало вод сильно подвержено влияниям климатических факторов.

- Ветлужский водоносный комплекс

Ветлужская серия нижнего триаса в районе распространена повсеместно.

Общая мощность этих отложений колеблется от 41,75 до 136,05, увеличиваясь с юга на север.

Водовмещающими породами являются прослои (линзы) песков, песчаников, алевролитов в глинах неравномерно песчанистых.

Мощность водоносных прослоев изменяется от 0,15 до 8-10м.

Все водоносные прослои связаны между собой и образуют сложный водоносный комплекс, который изучен ещё довольно слабо.

Средняя глубина залегания кровли нижнетриасовых отложений 20-40 м.

По долинам рек нижнетриасовые отложения обнажаются в нижних частях коренных склонов, не поднимаясь над урезом вод более чем 1 м.

Появление воды в ветлужском водоносном комплексе отмечено на глубинах от 4,5 до 96,6 м.

Воды – напорные, напор в среднем составляет 30-60 м, дебиты 1,9-6,6 л/сек, удельный дебит 0,2-2,7 л/сек, понижение 25,2-1,8 м.

Воды пресные с содержанием сухого остатка 236 мг/л, мягкие до умеренно жёстких. Общая жёсткость колеблется от 0,02 мг/экв до 7,3 мг/экв.

Бактериологические свойства воды удовлетворительные, коли-титр более 300.

Питание Ветлужского водоносного комплекса происходит в районах, расположенных в непосредственной близости от Окско-Цнинского вала, а также по долинам рек, где нижнетриасовые отложения выходят на дневную поверхность.

Воды Ветлужского водоносного комплекса широко эксплуатируются.

На отдельных участках это комплекс является перспективным для водоснабжения городов и сельских населённых пунктов.

- Неогеновый водоносный комплекс

Развит на отдельных участках водоразделов рек Волги, Ёлнати, Луха. Приурочен к отложениями неогеновой системы. Водовмещающие породы – пески разнозернистые, преимущественно среднезернистые, с маломощными прослоями глин и суглинков.

Мощность слоя колеблется от 7 до 24 м, а обычно 10-15 м.

Рассматриваемый комплекс перекрыт на большей части своего развития флювиогляциальными днепровско-московскими, реже современными аллювиальными отложениям, с водами которых на отдельных участках гидравлически взаимосвязан. Реже в кровле его залегают суглинки нижнемосковской морены. Залегает комплекс чаще всего на нижнетриасовых, реже – верхнеюрских и нижнемеловых отложениях. Глубина залегания  кровли комплекса колеблется от 10 до 27 м, преобладают глубины 13-17 м.

Воды, в основном, безнапорные, лишь на отдельных участках прослежен местный напор до 3-5 м. Глубина залегания уровня  от 10 до 15 м.

Снижение уровня происходит от водоразделов к долинам рек. Удельные дебиты скважин в мелкозернистых песках от 0,2 до 0,7 л/сек, в разнозернистых – до 1,9 л/сек.

По данным откачки из колодца дебит равен 0,03 л/сек при понижении 0,5 м.

Химический состав воды гидрокарбонатный натриевый, гидрокарбонатно-хлоридный натриево-кальциевый, реже гидрокарбонатный кальциево-магниевый. Минерализация обычно 0,1-0,2 г/л, воды мягкие, с общей жёсткостью 0,25 – 1,35 мг экв/л.

Питание комплекса происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков на всей площади его распространения, разгрузка осуществляется в долинах рек, впадающих в р.Волгу.

Воды неогенового комплекса эксплуатируются сравнительно небольшим количеством скважин и колодцев, но, учитывая его значительную мощность, грансостав, достаточную водообильность и хорошие питьевые качества, комплекс может быть рекомендован для расширения централизованного водоснабжения.

Таким образом, для водоснабжения крупных посёлков на большей части территории района можно рекомендовать водоносные горизонты неогеновых, нижнетриасовых и среднечетвертичных отложений.

- Рис.4 Карта основных водоносных горизонтов

Юрьевецкий район в целом богат ресурсами подземных вод. Но для удовлетворения потребности в питьевой воде должны создаваться дополнительные скважины и колодцы, модернизироваться система подачи воды. В целом проблема недостатка воды у населения в тёплые периоды года является причиной несовершенства системы инженерного водоснабжения. При возможном развитии промышленности покрытие расходов воды на хозяйственные  нужды возможно только из открытых источников.

- 2.2.5. Почвы

Всю территорию Юрьевецкого района покрывают дерново-подзолистые почвы. В западной части района преобладают дерново-средне- и сильноподзолистые почвы, тяжёло- и среднесуглинистые, на ледниково-моренных и водноледниковых отложениях.

В восточной части района развиты среднеподзолистые лессовидно-легкосуглинистые и лессовидно-супесчаные почвы. Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию среды, довольно высокую гидролитическую и обменную кислотность, низкую насыщенность основаниями.

- Таблица № 6

Агрохимические показатели дерново-подзолистых почв Юрьевецкого района

| Почва | рН | м. экв на 100 г почвы |  |  |  |  | Степень насыщ. основаниями | Гумус, % | P2O5 | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гидролитическая кислотность | Сумма поглощённых оснований | Ёмкость поглощения | Обменная кислотность | Подвиж. Al |  |  | Подвижные формы, мг/100 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Д.-п. почвы лессовидносупесчаные на супесях и песках | 4,3 | 3,8 | 2,2 | 6,1 | 0,47 | 0,44 | 36,0 | 1,2 | 4,2 | 4,2 |
| Д.-п. почвы среднесуглинистые на тяжёлых суглинках | 4,4 | 4,2 | 6,0 | 10,1 | 0,42 | 0,38 | 62,0 | 1,6 | 1,9 | 7,3 |
| Д.-п. почвы среднесуглинистые на покровных суглинках | 5,4 | 2,8 | 8,8 | 11,6 | 0,10 | 0,08 | 74,5 | 1,6 | 3,8 | 9,6 |

Дерново-подзолистые почвы бедны элементами питания растений, многие элементы находятся в трудноподвижной форме. В почвах мало азота, фосфора и калия, доступных для растений. Эти почвы обеднены бором, йодом, никелем, медью, другими редкими элементами, которые интенсивно вымываются из них вместе с просачивающимися осадками.

На востоке района очень часто встречаются смытые и намытые почвы эродирующихся поверхностей. Развитию эрозии в значительной степени способствовало создание Горьковского водохранилища, обусловившее значительный подъём уровня р.Волги. Часто смытые почвы формируются в результате нарушения лесной растительности. У смытых почв перегнойный горизонт незначителен. У подножья склонов распространены намытые почвы с мощным гумусовым горизонтом.

Дерново-подзолистые почвы, покрывающие всю территорию района, малоплодородны. Они отличаются небольшой мощностью перегнойного горизонта, бедностью органическим веществом, низким содержанием азота, фосфора, калия и других питательных веществ. Они бесструктурны и распылены, склонны к заплыванию и к уплотнению.

- 2.2.6. Растительный покров

Флора Юрьевецкого района представлена 763 видами высших растений (без мхов), относящихся к 96 семействам и 324 родам. Наибольшее число видов – 76 – входит в семейство сложноцветных. Затем идут семейства осоковых – 50 видов, гвоздичных – 43, крестоцветных – 40, розоцветных – 36. Во флоре района имеются представители северо-арктического, северного, средне-европейского, сарматского и  понтического элементов.

Наиболее распространены виды, относящиеся к северному и средне-европейскому флористическим элементам.

Естественный растительный покров района составляют леса, луга, болотная и водная растительность.

Леса являются основным типом растительности. Лесистость района немногим более 25%. Лесные массивы расположены в юго-западной и в северо-западной частях района. 80% площади лесов занимают берёзово-осиновые леса. 20% площади приходится на долю сосново-еловых лесов. Основные породы в лесах района:  берёза, осина, сосна, ель. Реже встречаются ольха серая, ивы. Очень редко: липа, дуб.

- 2.2.7.  Животный мир

Фауна млекопитающих района включает 47 видов. Наиболее представительны отряды грызунов (17 видов) и хищных (10).  Остальные отряды – парнокопытные, зайцеобразные, рукокрылые и насекомоядные – включают по 2-6 видов.

Наиболее типичны в районе: белка обыкновенная, лисица, куница лесная, заяц-беляк, лось. Реже встречаются: волк, горностай, выдра, рысь, кабан. Новыми, акклиматизированными за последние годы, являются ондатра и енотовидная собака.

В Юрьевецком районе постоянно или временно обитают 168 видов птиц. Обычны: кряква, свиязь, кобчик, ястреб-тетеревятник, рябчик, тетерев, кукушка, жаворонок, грач, галка, чиж, щегол.

Классы земноводных и пресмыкающихся в районе представлены очень слабо. Здесь встречаются 7 видов земноводных и 4 вида пресмыкающихся.

В водоёмах района водится 40 видов рыб, причём 36 из них – в Горьковском водохранилище.

- 2.2.8. Инженерно-геологическое районирование

В пределах Юрьевецкого района по геоморфологическим особенностям и условиям поверхностного строительства выделены 5 районов:

I – район пологоволнистой ледниковой равнины (Пригодный для строительства);

II – Район плоских, иногда расчленённых водноледниковых равнин (пригодный для строительства, за исключением отдельных участков);

III – район аллювиальных надпойменных террас долин рек – притоков Волги (ограниченно-пригодный для строительства);

IV – район пойменных террас долин рек – притоков Волги (непригодный для строительства);

V – зона конечной переработки берега Горьковского водохранилища.

Район I – занимает преимущественно западную часть района, в восточной прослеживается локальными участками. В геоморфологическом отношении представляет собой пологоволнистую, иногда всхолмленную равнину, слабо расчленённую. Район характеризуется залеганием суглинков Днепровской морены на поверхности или под маломощными (до 1,5 м) покровными отложениями. Моренные суглинки спорадически обводнены, воды обычно встречаются на глубине 2-10 м. Отмечены процессы заболачивания, в долинах Ёлнати и её притоков – боковая эрозия и развитие оползней. Несущие способности грунтов хорошие. Условия строительства благоприятные.

Район II – приурочен к флювиогляциальным равнинам Московского и Днепровского оледенений и занимает южную и восточную части Юрьевецкого района. Рельеф поверхности равнин плоский, иногда слабо волнистый.

Подрайон II-1 занимает значительную площадь в южной части района, севернее прослеживается локальными участками, вытянутыми вдоль долины Ёлнати. Характеризуется развитием мощной (более 20м) песчаной толщи флювиогляциальных московских, днепровских и окских отложений. Пески безводны, глубина залегания вод более 5 м. Отмечается слабая поверхностная эрозия атмосферным водами. Условия для строительства вполне благоприятны.

Подрайон II-2 прослеживается по территории Юрьевецкого района в виде разрозненных, небольших по площади участков. Характеризуется маломощным, не более 2 м, песчаным покровом Московских или Днепровских флювиогляциальных образований, залегающих на суглинках Днепровской морены.  Пески обводнены в нижней части, залегание грунтовых вод отмечается на 1-2,5 м, реже больше. Моренные суглинки обводнены спорадически. По всей площади подрайона отмечается слабая поверхностная эрозия атмосферными водами, иногда – заболоченность.

В целом условия для строительства благоприятны.

Подрайон III-3 прослеживается в виде широкой выдержанной полосы вдоль долины р. Ёлнати, и характеризуется залеганием маломощного песчаного покрова (менее 3 м) флювиогляциальных отложений на дочетвертичных песчано-глинистых меловых, юрских, или триасовых отложениях. Подрайон характеризуется значительной степенью расчленённости, в долинах рек отмечаются растущие овраги, суффозионные воронки, оползни.

Подрайон в целом благоприятен для строительства, за исключением водораздельных склонов и прилегающих к ним водоразделов в районах долин рек, которые для застройки не рекомендуются.

Район III приурочен к долинам Ёлнати и её притокам. Прослеживается в виде узкой полосы, шириной до 2 км. В геоморфологическом отношении район представляет собой плоскую ровную, местами заболоченную, иногда всхолмленную (за счёт эоловых процессов и наличия прирусловых валов) поверхность с уклоном в сторону русла. С поверхности залегают песчано-глинистые отложения. Мощность верхнечетвертичного аллювия – от 3 м до 10 м. Уровень грунтовых вод отмечается на глубине от 1 до 5 м. В период паводков подъём уровня грунтовых вод в пределах района III может привести к затоплению подвальных помещений, поэтому при строительстве необходимо предусматривать проведение гидроизоляционных работ.

Район IV. Поверхность поймы плоская, кочковатая, заболоченная. Для района характерна периодическая затопляемость, высокое залегание уровня грунтовых вод. Район IV для строительства непригоден.

Район V. По данным расчётных профилей ширина зоны конечной переработки берега от уреза водохранилища на момент его наполнения составляет в пределах района от 50 до 150 м на различных участках. В пределах этой зоны строительство долговременных сооружений не допустимо. С целью исключения разного рода случайностей зону, неблагоприятную для строительства, следует принимать в 200-300 м.

В целях защиты берега от разрушения рекомендуются следующие мероприятия: использование дешёвых, но эффективных средств – бун из брёвен и досок, рассчитанных на естественное наращивании возле них пляжа.

Использование в ряде случаев для создания искусственной отмели грунта самого берега.

Улучшение эксплуатации водоёма, обеспечивающее поддержание приблизительно постоянного уровня воды в течение безлёдного периода.

Район относится к территориям, благоприятным для строительства. На участках высокого стояния грунтовых вод необходимо предусмотреть сооружение дренажных устройств и гидроизоляционные покрытия фундаментов и подвальных помещений.

- Рис. 5. Инженерно-геологическое районирование

- 2.2.9. Полезные ископаемые

- ТОРФ

Территория района отличается малым развитием торфяных залежей. Детально разведано 6 месторождений торфа, причем все они мелкие 0,2млн.тонн. месторождение эпизодически используются колхозами в качестве удобрений.

- ФОСФОРИТ

Выявлено несколько участков – Дорковский, Прокинский, Хлопотинский. Участки изолированы друг от друга, небольшие по площади. Полезная толщина приурочена к юрским отложениям. Дорковский участок расположен в верховьях реки Паж, у с. Дорки. Мощность полезной толщи от 0,12 м до 1,64 м при средней мощности 0,50 м. глубина залегания полезной толщи – от 2,8 до 7,9м. содержание Р2О5 в руде -11,36%, в концентрате – 20,5%, при извлечении – 54,2%. Запасы по категории С1 – 7029 тыс.т., по категории С2 – 4004 тыс.т.

Содержание Р2О5 не соответствует требованиям ГОСТа 5616-51 на фосфоритовую муку.

Дорковское месторождение имеет лишь местное значение. На балансе месторождение не числится.

Перспектив для нахождения новых месторождений фосфорита на территории района, нет, т.к. все поле развития юрских и меловых отложений уже опоисковано.

- КИРПИЧНЫЕ СУГЛИНКИ

На балансе запасов кирпичных суглинок Ивановской области по состоянию на 01.01.1977г. числились два месторождения.

Шиховское месторождение, расположенное в 1,5 км к ЮЗ г. Юрьевца, у дер. Шихово, ранее разрабатывалось с 1957г. Юрьевецким РПК Управления местной промышленности.

Суглинки месторождения пригодны для производства кирпича марки 100. запасы по категории А составляют 147 тым.м3 (по состоянию на 01.01.1977г.).

Спирихинское месторождение, расположенное у дер.Спириха, к северу от г. Юрьевца, эксплуатировалось с 1958г. Юрьевецкой фабрикой Управления местной промышленности. Суглинки месторождения пригодны для производства кирпича марки 50, 75. запасы по категориям: А-44, В-156,

С1-183тыс.м3.

- ФОРМОВОЧНЫЕ ПЕСКИ

Известны два месторождения: Крутцовое и Горшковское.

Крутцовое месторождение расположено на правом берегу Волги у дер. Крутцы. Полезная толщина представлена среднезернистыми песками с мелкими линзами глин. Она приурочена к флювиогляциальными отложениями Лихвинского межледниковья, самая верхняя часть полезной толщи, возможно, относится к аллювиально-флювиогляциальным отложениям Московского ледника. Мощность полезной толщи – от 9,7 до 19 м (в среднем – 16м), она не обводнена.

Горнотехнические условия очень благоприятные: мощность вскрытия изменяется от 2 до 4 м.

Границы месторождения условные, есть перспектива прироста запасов. По результатам испытаний в основной массе пески пригодны в качестве формовочных и относятся к маркам IKO2А,  IКОЗI5А и др. (по ГОСТу 2138-56).

Крутцовское месторождение обладает запасами по категории А+В+С1 – 9510 тыс.т, по категории С2 – 8576 тыс.т.

Горшковское  месторождение обладает запасами по категории С2 в размере 2035 тыс.т. полезная  толща представлена флювиогляциальными песками времени отступания Днепровского ледника. Мощность полезной толщи от 2,6м до 8,0м. мощность вскрыши – 2 – 6м. пески полезной толщи – белые, кварцевые, с прослоями глинистых песков.

Пески пригодны для разработки в качестве формовочных и относятся к маркам: 1КО315А, 1КО25Б, 2КО25А, 2К063Б и др.

Гидрогеологические и горнотехнические условия на месторождении благоприятны. Есть перспектива на увеличение запасов.

- Перспективы района

В районе имеются месторождения фосфоритов, строительных песков и песчано-гравийного материала, которые требуют детальной разведки.

В районе Михайловского, Обжерихинского, Соболевского сельских поселений возможно использование минеральных вод нижнего триаса путем организации санитарных точек местного значения, так как дебит скважин невелик. (2,0 л/сек).

- 2.3. НАСЕЛЕНИЕ

- 2.3.1. Численность населения по поселениям и населенным пунктам

В нижеследующей таблице приводятся данные о численности населения населенных пунктов с группировкой по поселениям.

Таблица № 7

Численность населения населенных пунктов

| №№ пп | Населенные пункты | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| Елнатское сельское поселение (1201 чел) |  |  |
|  | д. Абрамово | 1 |
|  | д. Аксениха | 5 |
|  | д. Андрейково | 1 |
|  | д. Беляево | 28 |
|  | д. Ботынино | - |
|  | д. Васильевка | 9 |
|  | с. Дорки | 178 |
|  | с. Елнать | 951 |
|  | д. Колобово | 1 |
|  | д. Мазнево | 4 |
|  | д. Меньшиково | 5 |
|  | д. Никитино | 6 |
|  | д. Олонино | 5 |
|  | д. Ростоново | 3 |
|  | д. Федорково | 2 |
|  | д. Царево | 2 |
| Михайловское сельское поселение (1102 чел) |  |  |
|  | д. Алешково | 1 |
|  | д. Амбросово | 1 |
|  | д. Астафьево | 6 |
|  | д. Быстрица | 5 |
|  | д. Гарь Большая | 6 |
|  | д. Голодаево | 6 |
|  | д. Горшуково | - |
|  | д. Гришино | 8 |
|  | д. Дубнево | 59 |
|  | д. Заднево | - |
|  | д. Злобино | - |
|  | д. Зыково | - |
|  | д. Зяблово | 32 |
|  | д. Иваниха | 3 |
|  | с. Ильинское | 8 |
|  | д. Кашино | - |
|  | д. Кокуево | 24 |
|  | д. Коурцево | 7 |
|  | д. Кошкино | - |
|  | д. Кузьминская | 3 |
|  | д. Лелеково | - |
|  | д. Мауриха | 6 |
|  | д. Михайлово | 614 |
|  | д. Мокино | - |
|  | д. Молево | - |
|  | д. Овчинниково | 1 |
|  | д. Парфеново | 28 |
|  | д. Петушиха | 26 |
|  | д. Погорелка | 1 |
|  | д. Сельцо | - |
|  | д. Сергеевка | 6 |
|  | д. Середкино | 8 |
|  | д.Токарево | 5 |
|  | д. Чудь | - |
|  | д. Якимиха | 2 |
|  | д. Аксениха | - |
|  | д. Барсуки | 3 |
|  | д. Ваньково | 163 |
|  | д. Гречушное | - |
|  | д. Захариха | - |
|  | д. Калитиха | 1 |
|  | д. Каменники | 15 |
|  | д. Киселево-Большое | 4 |
|  | д. Киселево-Малое | 1 |
|  | д. Меленка | - |
|  | д. Остригаево | 5 |
|  | д. Парниково | 8 |
|  | д. Прокино | 3 |
|  | д. Рошвенское | 20 |
|  | д. Хлопотиха | 1 |
|  | д. Шайски | 6 |
|  | д.Левино | 4 |
| Обжерихинское сельское поселение (1004) |  |  |
|  | д. Бараниха | 5 |
|  | д. Бурково | 6 |
|  | д. Бухарино | 4 |
|  | д. Гузавино | - |
|  | д. Жары | 35 |
|  | д. Жуковка | 85 |
|  | д. Козлятьево | 5 |
|  | д. Костромка | 4 |
|  | д. Крутцы -Орешки | 1 |
|  | д. Крутцы-Осинки | - |
|  | д. Крутцы-Шеляуховские | 1 |
|  | д. Кулигино | 2 |
|  | д. Лиховская | - |
|  | д. Люхино | 5 |
|  | д. Ляндиха | 6 |
|  | с.Новое-Жуково | 94 |
|  | д. Максимково | 6 |
|  | д. Матвеевская | - |
|  | с.Новленское | 294 |
|  | с.Обжериха | 414 |
|  | д. Петрово | 1 |
|  | д.Посернятьево | - |
|  | д. Потаниха | 3 |
|  | д. Раздьякониха | 4 |
|  | д. Сантелево | 21 |
|  | д. Середухино | - |
|  | д. Смолиха | 2 |
|  | д. Филенка | 6 |
| Соболевское сельское поселение (1488 чел) |  |  |
|  | д. Аристиха | 15 |
|  | д. Белоусиха | 5 |
|  | д. Воробьево | 9 |
|  | д. Гагариха | 1 |
|  | д. Крипичиха | 17 |
|  | д. Коноплищи | 16 |
|  | д. Корениха | 18 |
|  | д. Мохнево | 33 |
|  | д. Романово | 8 |
|  | С. Соболево | 511 |
|  | д. Шихово | 126 |
|  | д. Юрьево | 31 |
|  | д. Ямская | 239 |
|  | д. Андрониха | 47 |
|  | д. Гарь | 28 |
|  | С. Задорожье | 9 |
|  | д. Иваньково | - |
|  | д. Истомиха | - |
|  | д. Казаковка | 7 |
|  | д. Лукшино | - |
|  | д. Новоселки | 4 |
|  | д. Починки | - |
|  | д. Чеченево | 3 |
|  | д. Щекотиха | 361 |
| Пелевинское сельское поселение (937 чел) |  |  |
|  | д. Акулиха | - |
|  | д. Бенькино | 8 |
|  | д. Богомолово | 16 |
|  | д. Демидовка | 6 |
|  | д. Ермолово | 1 |
|  | д. Ершиха | - |
|  | д. Заливенки | 4 |
|  | С. Лазарево | 1 |
|  | д. Латышиха | - |
|  | д. Лобаны | 271 |
|  | д. Мальгино | 7 |
|  | д. Никулино | 1 |
|  | д. Пелевино | 321 |
|  | д. Потемкино | 3 |
|  | д. Сельцо Тюримово | 4 |
|  | д. Скуратиха | 54 |
|  | д. Спириха | 17 |
|  | д. Токарево | 15 |
|  | д. Чертежи | 22 |
|  | д. Ярцево | 1 |
|  | д. Барабаниха | - |
|  | д. Бердиха | - |
|  | д. Дворищи | 7 |
|  | д. Ермоленка | - |
|  | д. Куретнево | - |
|  | д. Пигарево | - |
|  | д. Содомово | - |
|  | д. Стегаиха | - |
|  | С. Тихон Воля | 178 |
| Костяевское сельское поселение (566) |  |  |
|  | д. Боровое | 3 |
|  | С. Жарки | 25 |
|  | Д. Корючиха | 2 |
|  | д. Костяево Большое | 314 |
|  | д. Липовка | - |
|  | д. Махлово | 16 |
|  | Д. Павлово | 2 |
|  | д. Подвязкино | 8 |
|  | д. Ручей | 7 |
|  | д. Сытное | 2 |
|  | С. Талица | 161 |
|  | д. Устиниха | 16 |
|  | д. Хохонино | - |
|  | д. Чуркино Большое | 10 |

2.3.2. Уровень жизни и доходы населения

- Доходы населения Юрьевецкого района

В районе сложился относительно низкий уровень доходов населения. Среднемесячная заработная плата в 2008 г составила 7208,6 руб.,

в том числе:

- в промышленности – 9344 руб.,

- в сельском хозяйстве – 5169 руб.

- Таблица № 8

Доходы и расходы населения

|  | Един. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы – всего | млн. руб. | 289,1 | 337,6 | 405,1 | 460,4 | 563,0 |
| в т.ч. зарплата | млн. руб. | 121,4 | 143,6 | 172,0 | 211,6 | 252,2 |
| Реально располагаемые доходы | в % к пред. году | 109,1 | 116,8 | 120 | 113,7 | 122,3 |
| Расходы – всего | млн. руб. | 230,7 | 262,8 | 403,6 | 420,0 | 531,6 |
| в т.ч. покупка товаров и услуги | млн. руб. | 148,1 | 157,9 | 272,2 | 308,3 | 360,5 |

- Таблица № 9

Показатели уровня жизни населения Юрьевецкого муниципального района

(рублей)

| Показатели | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО | область | МО | область | МО | область | Коэффициент сравнения (МО/область) |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | 2612 | 2612 | 2957 | 2957 | 3536 | 3536 | 1,0 |
| Величина прожиточного минимума трудоспособного населения | 2837 | 2837 | 3214 | 3214 | 3827 | 3827 | 1,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций | 3482 | 5144 | 4524 | 6363 | 5910 | 8170 | 0,72 |
| Уровень покупательной способности среднемесячной заработной платы (ПС СЗП) | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 0,81 |
| Темп роста ПС СЗП, % | 119,3 | 112,5 | 115,3 | 111,1 | 113,3 | 105,0 | х |

- Таблица №10

Динамика показателей уровня жизни населения 2002-2008 гг.

| Показатели | Ед. изм | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Денежные доходы населения | млн. руб | 143 | 205,1 | 289,1 | 337,6 | 405,1 | 460,4 | 563,0 |
| 2. Денежные доходы населения на душу населения | руб./мес | 581 | 890 | 1288 | 1537 | 1886 | 2180 | 2712 |
| 3. Денежные расходы населения | млн. руб | 110,9 | 203,7 | 230,7 | 262,8 | 403,6 | 420,0 | 531,6 |
| 4. Денежные расходы населения на душу населения | руб./мес | 451 | 1012 | 1028 | 1197 | 1879 | 1989 | 2561 |
| 5. Среднемесячная заработная плата | руб. | 1706 | 2155 | 2712 | 3482 | 4524 | 5910 | 7208,6 |
| 6. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве | руб. | 1168 | 1497 | 1775 | 2426 | 3156 | 4521 | 5169 |
| 7. Среднемесячная зарплата в промышленности | руб. | - | - | 1688 | 2011 | 3110 | 5431 | 9344 |

Среднемесячная зарплата в 2008 году составила от 7208,6 рублей , что составляет 70,6% от  среднемесячной заработной платы по Ивановской области ( 10205,2 руб.)